ANEXO I

Requisitos técnicos de la documentación gráfica

1. Consideraciones Generales

Los datos textuales que figuren en los planos no podrán tener una altura inferior a 2 mm para posibilitar su correcta visualización.

2. Signos convencionales

En los planos de arquitectura se indicarán las paredes y techos con los siguientes signos convencionales:

Existentes: los espesores de las paredes o techos serán rellenados en negro.

Nuevas: los espesores de las paredes y techos se rellenarán con puntos.

A registrar: los espesores de las paredes y techos se rayarán a 45 grados

A demoler: se indicarán las paredes y techos en líneas de trazos.

En los planos de instalaciones sanitarias:

Obras existentes: raya, 2 puntos

Cañería principal y artefactos primarios: línea continua

Cañerías y artefactos secundarios: líneas de punto

Caños de ventilación: doble raya en trazos

Cañerías de agua fría y caliente: raya, punto (indicando al lado F o C si es fría o caliente)

Cañería pluvial: trazo de raya

3. Carátula. Tamaño y Plegado del Plano

Las carátulas de los planos deberán confeccionarse conforme los esquemas que forman parte del presente Decreto, a continuación se detallan:

Esquema A: carátula de plano y referencias

Esquema B: carátula de plano de Instalaciones

Esquema D: tamaño mínimo y máximo de plano

4. Contenido de los planos

Además del contenido exigible se podrán solicitar detalles o planos de conjuntos en otras escalas. Se podrán agregar, en escala conveniente, todos los gráficos necesarios que hagan al entendimiento detallado del proyecto.

Planos de Instalaciones:

Contendrán:

a. Planos de Instalaciones Sanitarias: se deberá ajustar a lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Obras Sanitarias de la Nación o el que se encuentre vigente a nivel Nacional o Provincial, reflejando, con carácter de Declaración Jurada, el estado y características de la instalación ejecutada.

b. Planos de Instalaciones Eléctrica: deberá reflejar, con carácter de Declaración Jurada, el estado y características de la instalación ejecutada. El plano deberá confeccionarse según las especificaciones del Reglamento de Edificación vigente, conteniendo los dibujos de acuerdo a las Normas IRAM y la simbología de los circuitos eléctricos según las Normas AEA (Asociación Electrotécnica Argentina).

En la carátula deberá figurar la leyenda “El presente plano reviste carácter de Declaración Jurada, por lo tanto no será visado, sólo se registrará en el archivo de la Dirección General de Obras Particulares a los efectos de contar con copia de la documentación en caso de ser solicitada. Las obras ejecutadas son responsabilidad de el/los profesional/es firmantes”