## PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

### INDICE

Artículo 01: Proyecto

Artículo 02: Relevamiento

Artículo 03: Obras Obligatorias

Artículo 04: Usos comerciales

Artículo 05: Demolición y retiros

Artículo 06: Áreas de Intervención

Artículo 07: Carpintería

Artículo 08: Vidrios, cristales y espejos

Artículo 09: Mampostería

Artículo 10: Pintura

Artículo 11: Revoques

Artículo 12: Revestimientos

# Artículo 13: Contrapisos y pisos

Artículo 14: Mesadas

Artículo 15: Instalación sanitaria y provisión de agua

Artículo 16: Instalación gas envasado

Artículo 17: Infraestructura

Artículo 18: Instalación eléctrica e iluminación artificial

Artículo 19: Climatización artificial

Artículo 20: Parquización

Artículo 21: Mobiliario, cartelería e imagen

Artículo 22: Listado de planos

ARTICULO 01: PROYECTO

Las intervenciones a realizar deberán contar con la aprobación de la  Secretaría de Planeamiento.

Los aspectos que el Proyecto deberá cumplir y que no estén previstos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se remitirán a las siguientes normas:

- Reglamento de Edificación de la ciudad de Rosario, sus Anexos y modificaciones.

- Habilitación Comercial. Cantidad de baños, salidas de emergencia. (Dirección General de Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios).

- Instituto del Alimento. Secretaria de Salud  Pública.

- Reglamentación sobre ruidos y extracción de humos. (Dirección General de Política Ambiental).

- Reglamento de Aguas Provinciales

- Reglamento CIRSOC 201

- Normas del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.)

- Asociación Argentina de Electrotécnicos

- Telecom o Telefónica Argentina

- Cámara Argentina de Aseguradores

- Empresa Provincial de la Energía

- Litoral Gas

- ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers)

NFPA (National Fire Protection Association)

- Normas establecidas por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Rosario

- Propuesta complementaria al Reglamento de Edificación de la ciudad de Rosario tendiente a la eliminación de barreras arquitectónicas

- Pliego de Especificaciones Técnicas del Pliego General de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Rosario

Luego de la Adjudicación y antes de comenzar las obras, el Adjudicatario deberá presentar el Proyecto Ejecutivo Definitivo en la Secretaría de Planeamiento, deberá incluir como mínimo:

- Plantas, cortes, vistas de los locales a intervenir, escala 1:100

- Planilla de locales.

- Especificaciones de los materiales a utilizar.

- Cómputo y presupuesto de las tareas a realizar.

- Cronograma de tareas.

# ARTÍCULO 02: RELEVAMIENTO

Todos los proyectos presentados deberán basarse en un exhaustivo relevamiento y fotográfico digital del sector, de manera de obtener una documentación técnica completa de consulta para las distintas Secretarías intervinientes y que a la vez permita a cada oferente avalar la viabilidad técnica de su propuesta.

# ARTÍCULO 03: OBRAS OBLIGATORIAS

AREAS A MANTENER Y EXPLOTAR (ver plano adjunto)

Área de mesas cubiertas bar.

Área de mesas descubiertas bar.

Accesos peatonales, discapacitados.

Área de servicios.

Baños públicos. Acceso libre. (Ingreso desde el exterior).

Vestuario personal.

Depósitos, cocina.

Patio de servicio (Residuos, generador).

# ARTÍCULO 04: USOS COMERCIALES

El área a concesionar está definida en la documentación que se entrega y quedará absolutamente prohibida la instalación de mesas, servicios o cualquier otra actividad fuera del sector definido como expansión exterior, salvo aprobación de la Secretaria  de Planeamiento de  la Municipalidad de Rosario.

ARTICULO 05: DEMOLICION Y RETIROS

El Concesionario se hará cargo de todos los movimientos de tierra, escombros necesarios, las demoliciones que deben ser retirados a cargo del concesionario, como así también todas aquellas tareas que sin estar indicadas sean necesarias a los efectos de la ejecución del proyecto.

ARTICULO 06: AREAS DE INTERVENCIÓN

SECTOR MESAS CUBIERTAS. ESTADO GENERAL: REGULAR

PISO: El existente a mantener

CUBIERTA: La cubierta debe ser la existente. Deberá realizar el mantenimiento de las chapas, zinguería en general. Reparar cubierta de canalones. Pintura de las mismas.

CIELORRASO: Reparar placas  y faltantes de yeso de (4 x 2 m aproximadamente) onduladas por la humedad. Sector caja.

MUROS: El existente a mantener

CARPINTERIA Y HERRERIA: El oferente deberá reparar las carpinterías en mal estado. Pintura total.

VIDRIOS: float 5 mm mínimo. En paños en altura y grandes piezas utilizar blisan 3 +3 mm.

PINTURA: Se pintará con látex para interior y exterior color a definir el concesionario junto con la inspección de obra.

EQUIPAMIENTO: Lo propone el oferente y será evaluado en el sobre nº1.

ILUMINACION: Mantener la iluminación actual.

VARIOS: La climatización debe ser propuesta por el oferente. Debe tener en cuenta la ubicación de los equipos exteriores. Si  se propone climatización por tuberías, éstas no pueden ser ubicadas en el exterior de los edificios como se encuentran actualmente.

- SANITARIOS BAR. SANITARIOS PUBLICOS. DISCAPACITADOS. Libre acceso. (ingreso desde el exterior)

BAÑOS DAMAS: ESTADO GENERAL: REGULAR

- Cambiar espejo.

- Reparar cielorraso de chapa y pintar.

- Faltan cerámicos en cámara de inspección.

- Tapa de rejilla rota y suelta.

- Reparar puertas, faltan picaportes, pintar. (2 baños clausurados).

- Reponer tapa llave de luz.

- Unificar iluminación tubo fluorescente y 2 tortugas plásticas color negro.

- Unión pared y cielorraso suspendido de chapa (falta terminación, ángulo) pintar.

- Reparar puerta de ingreso (cepillar y barnizar).

BAÑOS CABALLEROS: ESTADO GENERAL: REGULAR

- Reponer mingitorio faltante.

- Reparar cielorraso de chapa y pintar.

- Reponer  revestimiento cerámico faltante de 30 x 30 cm.

- Reparar o cambiar tubo fluorescente.

- Reparar puertas, faltan picaportes y ajustarlos, pintar (1 baño clausurado).

- Falta tapa de depósito y buscar sistema de tapa no tan precaria (antirrobo).

- Reparar puerta de ingreso (cepillar y barnizar).

- Unión pared y cielorraso suspendido de chapa (falta terminación, ángulo). pintar.

- Retirar  manchas de óxido en revestimientos cerámicos causado por ménsulas de

Sujeción lavatorios.

- Instalar ventilación por renovación mecánica  (1 renovación / hora).

ACCESO A  BAÑOS PUBLICOS. ESTADO GENERAL: REGULAR

- Reparación iluminación (dicroicas) faltantes y rotas.

- Reparar cielorraso suspendido de yeso (filtración de humedad y pintura).

- Reparación de cerámicos (zócalos  y pisos).

- Pintura en paredes.

- Ejecutar nuevo ingreso desde el exterior.

- Instalar ventilación por renovación mecánica  (1 renovación / hora).

VESTUARIOS. ESTADO GENERAL: REGULAR

- Reparar cielorraso de chapa y pintar.

- Piso cerámico a mantener.

- Pintura en paredes, abertura y marco.

- Instalar ventilación por renovación mecánica  (1 renovación / hora).

BAÑOS PERSONAL. ESTADO GENERAL: REGULAR

- Reparar puerta y marco. (doblada y oxidada).

- Reparar piso y colocar cerámicos faltantes.

- Reparar cielorraso suspendido de chapa  y pintar.

- Colocar solía de cerámico en puerta de ingreso al baño.

- Instalar ventilación por renovación mecánica  (1 renovación / hora).

SECTOR LAVADO Y PREPARACIÓN. ESTADO GENERAL: REGULAR

LAVADO:

- Reparar cielorraso suspendido de chapa.

- Reponer revestimientos cerámicos.

- Emprolijar lo que fue un ventiluz.

- Reparar humedad en pared cerca de cámara frigorífica.

PREPARACIÓN: ESTADO GENERAL: REGULAR

- Reparación de cielorraso suspendido placas de yeso onduladas por humedad.

DEPOSITO. ESTADO GENERAL: REGULAR

- Colocar piso cerámicos

- Colocar revestimientos cerámicos.

- Reparar cielorraso suspendido de chapa y pintar.

EXTERIOR. ESTADO GENERAL: MALO

- Falta de mantenimiento general  en: pérgolas, canaletas en mal estado,  policarbonatos despegados y sucios ,vigas de madera sueltas  en sus uniones, farola rota , pelotero cerrado , desagües cubiertas chapas oxidadas, piso  de cemento muchas veces reparado y con  grietas.

# AREAS DE EXPANSIÓN.

No se puede realizar ningún tipo de cerramiento,  permanente o temporario en estas áreas de expansión.

El equipo de sonido a utilizar  no debe superar el nivel de decibeles permitidos para áreas a cielo abierto.

RETIRO DE CARTELES FIJOS EXISTENTES EN ELEXTERIOR

- ACCESOS  (PRINCIPAL Y DE SERVICIOS).

PISO: Las áreas de ingreso, rampas, escaleras serán de hormigón raspinado. Contarán con un espesor mínimo de 12 cm y será ejecutado sobre una base de suelo-cal. Las escaleras llevarán en las narices planchuelas de hierro de 36x3mm a los efectos de proteger las aristas.

Se utilizará hormigón del tipo H-17 (sbk = 170 kg/cm2) elaborado con cemento, arena y piedra granítica, y se le agregará una malla de acero soldada del tipo Acindar, Sima o calidad equivalente, de 150 x 150 x 4,2 mm.

La ejecución se realizará en forma continua por paños completos entre juntas de dilatación, que se realizarán cada 3m como máximo, a los efectos de garantizar una adecuada uniformidad de color y textura.

- ARTICULO 07: CARPINTERIA

- Los cerramientos se realizarán reparaciones en chapa plegada N° 16 y/o tubos estructurales, en la medida que se respeten las características de diseño. Estas deberán tener sin excepción la aprobación de la Secretaría de Planeamiento.

- Las puertas placas interiores deberán ser enchapadas en o pintadas con marcos de chapa doblada N°16 y ancho igual al de la mampostería en la que están colocadas.

ARTÍCULO 08: VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS

No admitiéndose espesores menores de 4 mm, ni calidad inferior a la línea “Float” provista por Vidriería Argentina SA.

Los espejos serán de cristal incoloro de 5mm de espesor mínimo, de todo el largo de las mesadas y de altura hasta 2m medidos desde el nivel de piso terminado del local.

# ARTÍCULO 09: MAMPOSTERIA

- Los muros serán de ladrillos cerámicos huecos portantes, o ladrillos comunes. Las caras al exterior llevarán azotado impermeable, revoque grueso y se terminarán con salpicado plástico grueso planchado; mientras que las interiores se terminarán con yeso reforzado sobre el revoque grueso.

- El resto de la mampostería y de la tabiquería se construirá con ladrillos cerámicos huecos de 8 x 18 x 33 y sus superficies se terminarán con yeso reforzado.

# Muros de ladrillos comunes

Incluye la ejecución de mampostería para elevación. Los muros proyectados con espesores nominales de 0,30 y 0,15 metros se ejecutarán en mampostería de ladrillos en los lugares indicados y con las formas, espesores, medidas, ubicaciones y terminaciones que figuran en los planos respectivos y en la planilla de locales.

Se utilizarán ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente cocidos, de caras planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningún tipo.

Se utilizará mortero de asiento constituido por ½ parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 3 partes de arena, o dosaje equivalente utilizando cemento de albañilería según recomendaciones del fabricante. La terminación del paramento será la que se especifique en los planos de detalles y según indicaciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.

Tabiques de ladrillos cerámicos.

Los tabiques proyectados se ejecutarán con ladrillos huecos de 0.08 x 0.18 x 0.33 y 0.12 x 0.18 x 0.33 y se ejecutarán en mampostería de ladrillos cerámicos huecos de primera calidad, perfectamente cocidos, de caras planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningún tipo.

Se utilizará mortero de asiento constituido por ½ parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 3 partes de arena, o dosaje equivalente utilizando cemento de albañilería según recomendaciones del fabricante.

La altura y terminación del paramento será la que se indique en los planos de detalles y según indicaciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.

ARTÍCULO 10: PINTURA

Generalidades

El oferente deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de tratamientos, pinturas y terminaciones superficiales de los distintos elementos de la concesión, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas tareas.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas,

Pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección, la Contratista dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto.

Esmalte epoxi sobre metales.

Todas las piezas llevarán 2 (dos) manos de Fondo Epoxi Minio del tipo Schori C-301, o calidad equivalente, aplicadas en taller y/o en obra. Previo a la aplicación del tratamiento anticorrosivo se deberá proceder a la limpieza de los elementos metálicos, para eliminar restos de aceites y escamas de laminación y a los efectos de la correcta adherencia de dicho tratamiento.

Como terminación se aplicará dos manos de esmalte Epoxi, o calidad equivalente, colores a definir por la Inspección de Obra. En caso de ser necesario, se utilizará disolvente para poliuretano del tipo Schori DC-4010, o calidad equivalente, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra.

# Esmaltes sintéticos sobre metales.

Comprende la pintura de todas las piezas metálicas ferrosas componentes del edificio utilizando esmalte sintético acabado brillante del tipo Albalux o equivalente, colores a definir sobre muestras por la Inspección de Obra, con la siguiente preparación de las superficies:

- Limpiar las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra

- Quitar el óxido de las superficies metálicas mediante arenado o solución desoxidante

- Sobre metales aplicar una mano de fondo sintético antióxido al cromato de zinc

- Masillar con  masilla  al  aguarrás,  en capas delgadas donde fuere necesario

- Aplicar fondo  antióxido  sobre las partes masilladas y lijar convenientemente

- Una vez secas las superficies aplicar como mínimo con dos manos de esmalte sintético puro.

# Látex sobre superficies interiores.

Comprende la totalidad de los revoques interiores del edificio utilizando pintura al látex acrílico para interiores del tipo LOXON INTERIOR, o calidad equivalente, a juicio de la Inspección de Obra, colores a definir sobre muestras, con la siguiente preparación de la superficie:

- Dar una mano de fijador al agua, con base de color

- Realizar una aplicación de enduido plástico al agua, en capas delgadas, para eliminar todas las imperfecciones existentes

- Después de 8 horas lijar con lija mediana y quitar en seco el polvo resultante

- Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado. La primera se aplicará diluida al 50 % con agua y las manos siguientes se rebajarán, según la absorción de las superficies

ARTICULO 11: REVOQUES

Revoques impermeables.

Se ejecutarán revoques azotados impermeables según surja del plano general y de detalle y de acuerdo a las especificaciones del presente pliego. El azotado impermeable deberá ser perfectamente continuo en toda la extensión del paramento, incluido, los mojinetes, aleros y cornisas.

Se utilizará una mezcla hidrófuga formada por 1 parte de cemento y 3 partes de arena fina, con el agregado de un hidrófugo químico inorgánico de marca reconocida, del tipo Sika 1 o calidad equivalente, disuelto al 10 % en el agua con la que debe prepararse la mezcla.

Revoques gruesos y enlucidos.

El Contratista deberá realizar los revoques comunes y bajo revestimientos según se indique en el plano de proyecto y planilla de locales. Los sectores a revocar se limpiarán esmeradamente raspando la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua. Antes de comenzar el revocado de un paramento, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los planos y el paralelismo de las mochetas o aristas, según corresponda.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparará las muestras que la Inspección de Obra requiera hasta lograr su aprobación, siguiendo en todo las indicaciones de las planillas de locales, frentes, cortes, etc.

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera, y las aristas serán perfectamente rectas.

Los jarros de base para enlucidos se realizarán con un mortero constituido por una (1) parte de cemento de albañilería y cinco (5) partes de arena. Los jarros de base para revestimientos se prepararán con un mortero constituido por una (1) parte de cemento de albañilería y tres (3) partes de arena.

# Salpicado planchado

Antes de comenzar el revocado de un paramento, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los planos y el paralelismo de las mochetas o aristas, según corresponda. El revoque no deberá presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo u otros defectos cualesquiera, y las aristas serán perfectamente rectas.

Las superficies se limpiarán esmeradamente raspando la mezcla no adherida y abrevando el paramento con agua.

Se ejecutará un salpicado planchado, ejecutado con cemento de albañilería y arena 2:4.

ARTICULO 13: REVESTIMIENTOS.

Generalidades.

El Concesionario deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los distintos tipos de revestimientos, en todos los sectores indicados en articulo 07, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.

Las superficies revestidas deberán resultar perfecta mente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas. Cuando fueran necesarios, los cortes serán ejecutados con toda limpieza y exactitud.

El Contratista presentará antes de la adquisición del material, muestras de cada tipo de revestimiento a emplear, terminado en placas, de una medida no inferior a los 40 cm por lado y en los espesores que se indiquen en cada caso.

Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se indica en la planilla de locales.

Será rechazado todo aquel material que muestre mellas, rebabas, grietas, etc.

Revestimiento de placas semimate 20 x 20.

Se colocarán placas semimate 20 x 20 (San Lorenzo o similar) blanco, de 2ª calidad del tipo Cerámica San Lorenzo.

Toda pieza defectuosa será rechazada por la Inspección de Obra. El Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aceptación final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas. No se admitirá ninguna clase de remiendos o rellenos.

La colocación se hará utilizando adhesivo cementicio para grandes superficies, del tipo Klaukol, impermeable y si fuera necesario Klaukol secado rápido, Kerfix o calidad equivalente a juicio de la Inspección de Obra.

En todas las aristas vivas de las paredes revestidas, una vez terminado el trabajo de revestimiento, se colocarán cantoneras de aluminio de color blanco, adheridos con adhesivo sintético especial para superficies brillantes y secas, aprobado por la Inspección de Obra.

# ARTÍCULO 13: CONTRAPISOS Y PISOS

Generalidades.

El Concesionario deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los distintos tipos de contrapisos, pisos y zócalos y demás piezas de terminación, en todos los sectores indicados en el articulo 07, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.

Los pisos presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección de Obra señalará en cada caso, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspección de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación

Presentar antes de la adquisición del material, muestras de cada tipo de solado a emplear,  con los espesores que se indiquen en cada caso.

Contrapisos de hormigón pobre.

Se ejecutarán contrapisos de hormigón de cascotes de 12 cm de espesor, elaborados con 1 parte de cemento de albañilería, 3 partes de arena gruesa y 5 partes de granza con granulometría 1:3, en un todo de acuerdo a las medidas y pendientes indicadas en el plano de proyecto correspondiente.

Los contrapisos se terminarán con una carpeta de nivelación y alisado preparada con mortero 1: 3 (cemento: arena) más 10 % de hidrófugo, utilizando arena limpia o tamizada, con un espesor mínimo de 2 cm y previendo los niveles definitivos indicados en planos.

Se barrerá perfectamente el contrapiso, volcando y extendiendo una lechada cementicia antes de efectuar la carpeta, la cual se comprimirá a fratás hasta que el agua fluya a la superficie. Las guías de nivel se retirarán antes de su fragüe completo para reponer el mismo mortero, no debiendo quedar imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, depresiones o rebarbas. Una vez fraguadas, se protegerán a la adherencia de cualquier otro mortero húmedo que pudiera utilizarse en ese local, esparciendo arena seca a retirar al momento de iniciar la colocación de los pisos.

Pisos cerámicos.

Comprende la provisión de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución de pisos de baldosas cerámicas esmaltadas antideslizantes de 20 x 20 cm, de primera calidad, del tipo SAN LORENZO o calidad equivalente,  color a definir por la Inspección de Obra.

Los solados se colocarán sobre una carpeta de asiento y nivelación de un espesor de aproximadamente 3 cm, utilizando una mezcla hidrófuga formada por 1 parte de cemento y 4 partes de arena fina, con el agregado de un hidrófugo químico inorgánico de marca reconocida, del tipo SIKA 1 o calidad equivalente, disuelto al 10 % en el agua con la que debe prepararse la mezcla. Para la ejecución de la carpeta se deberá limpiar perfectamente la losa de fundación y utilizar un puente de adherencia del tipo SIKALATEX o calidad equivalente.

Los cerámicos se colocarán con adhesivo cementicio del tipo KLAUKOL o equivalente, con llana dentada de 8 mm, a junta cerrada tomadas con pastina al tono.

Como terminación superior de los cerámicos del zócalo se colocará un perfil standard de PVC o ABS, de primera calidad y a criterio exclusivo de la Inspección de Obra.

En todo el perímetro de contacto entre la carpeta y los paramentos se deberá dejar una junta de trabajo de aproximadamente de 5 mm a los efectos de facilitar el movimiento del solado.

El Concesionario deberá conservar piezas de repuesto en una cantidad equivalente al 5 % del total de cada una de las superficies colocadas o en cada cambio de piso.

# ARTÍCULO 14: MESADAS

Las mesadas serán de acero inoxidable, granito gris mara,  de piezas de granito reconstituido, perfectamente pulido de 2cm de espesor, con nariz redondeada y pulida, conformada con dos placas del mismo granito, de 2cm de espesor cada una.

# ARTÍCULO 15: INSTALACION SANITARIA Y PROVISION DE AGUA

La instalación responderá a las disposiciones reglamentarias que establecen el Ente Regulador de Obras Sanitarias de la Nación, Aguas de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario.

Los materiales y diámetros de bajadas cloacales, pluviales y conductales serán los aprobados, debiendo superarse en un rango las secciones de cálculo o mínimas con el fin de lograr óptimas condiciones de servicio.

La cantidad, calidad y ubicación de llaves de paso y accesorios responderá a las normas del Ente Regulador de Obras Sanitarias de la Nación.

El Concesionario, debe realizar todos los trámites ante Aguas Provinciales de Santa Fe.

# ARTÍCULO 16: INSTALACION DE GAS ENVASADO

En caso de no contarse con provisión de gas natural o de imposible conexión, se preverá la ubicación de un mínimo de dos tanques de gas envasado recargable en ubicación a determinar de acuerdo a las normas de Litoral Gas S.A., debiendo cumplirse tales normas en la distribución general y en la ventilación permanente de locales. Los artefactos instalar deberán ser los aprobados por Litoral Gas S.A.

El concesionario deberá realizar las gestiones ante Litoral Gas S.A. a fin de lograr la aprobación de la instalación y su final de obra.

ARTÍCULO 17: INFRAESTRUCTURA

Antes de comenzar las obras, el Concesionario deberá requerir información ante las empresas estatales o privadas y/o efectuar todos los sondeos necesarios con el objeto de determinar fehacientemente la ubicación de instalaciones de infraestructura existentes en el predio donde se desarrollarán las obras.

Si como consecuencia de las obras ejecutadas se ocasionaran daños o averías a instalaciones públicas y/o privadas existentes, el Concesionario será el único responsable de tales hechos y estarán a su cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos de otros orígenes que se le pudieren hacer a la Municipalidad.

Todos los gastos que ocasionaren la remoción y reconexión de instalaciones aéreas o subterráneas, correrán por cuenta del Concesionario únicamente.

Todos los desagües se deberán realizar en PVC 3.2 aprobado (tramos principales de diámetro 160mm) y la provisión de agua en cañería de Hidro Bronz ó acqua sistems con sus correspondientes accesorios en el mismo material. Los tanques de agua serán de polietileno bi-capa deberán ubicarse en sectores que no alteren las características formales de los edificios.

El edificio deberá contar con un tablero general y otro seccional auxiliar para aire acondicionado y generador a gas. Las cañerías deberán ser en hierro semipesado de diámetro mínimo 7/8”.

El concesionario, si lo considera conveniente puede prever la instalación de un generador a gas.

# ARTÍCULO 18: INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION ARTIFICIAL

La instalación general deberá ajustarse a las normas que establece al respecto el Reglamento de Edificación de la ciudad de Rosario y las disposiciones reglamentarias de la Empresa Provincial de la Energía, debiendo el Concesionario realizar además la tramitación correspondiente para la conexión domiciliaria subterránea a la red de energía pedido de factibilidad y afrontar los gastos emergentes que puede incluir el tendido eléctrico desde el lugar donde la EPE actualmente tiene potencia hasta el área de concesión. El Concesionario deberá realizar un relevamiento del estado actual y presentar el anteproyecto y posterior proyecto ejecutivo. La ubicación y cantidad de tableros seccionales, llaves, bocas, brazos y tomacorrientes estará de acuerdo a la naturaleza de los espacios de uso, y responderá a una cómoda y eficiente utilización.

Los tableros seccionales incluirán llave de corte general, disyuntor diferencial y llaves termomagnéticas de protección de circuitos, de marcas reconocidas y aprobadas por normas IRAM.

Los conductores serán antiflama y de una sección no inferior a 2.5 mm2.

Las cañerías y cajas a utilizar serán de hierro semipesado.

Los circuitos de fuerza motriz serán independientes de los circuitos de iluminación en todos los casos.

La iluminación artificial aportará un mínimo de 300 lux de  iluminación de servicio en los locales de uso público, y estará constituida por artefactos de probada eficacia lumínica distribuidos homogéneamente y a alturas funcionales adecuadas.

Se dispondrán artefactos de señalización de emergencia doble faz con el texto “salida” de uso no permanente en todas las puertas de salida.

Todas las sombrillas a colocar en las áreas de expansión deberán contar con iluminación por lo que deberá dejarse prevista en las posiciones de cada una de estas las tomas de energía necesaria.

ARTÍCULO 19: CLIMATIZACION ARTIFICIAL

El Concesionario deberá instalar equipos de producción de aire acondicionado y calefacción central (por aire o por agua) en las áreas cubiertas de uso público, las mismas deberán observar las reglas técnicas y de seguridad que demande la naturaleza del equipo a instalar, así como su distribución.

El Concesionario puede proponer alternativas de climatización.

# ARTÍCULO 20: PARQUIZACION

Durante el tiempo que dure la obra se deberá tener especial cuidado en el mantenimiento del sector de concesión indicado en plano adjunto, tanto de la jardinería, el césped como de las especies arbóreas existentes, no admitiéndose la extracción de ningún ejemplar.

ARTÍCULO 21: MOBILIARIO, CARTELERIA E IMAGEN

El mobiliario a ubicarse en los exteriores deberá componerse por mesas y sillas que deberán ser aprobados por la Secretaría de Planeamiento, Dirección de Diseño de la Vía Pública y del Equipamiento Comunitario. Las sillas deberán contar con apoyabrazos  y ser apilables.

Dentro del local, el adjudicatario queda en libertad de elección, para que el mobiliario este de acuerdo con la ambientación interior.

No se admitirán toldos, aleros y marquesinas de ningún tipo adosados al edificio.

Se autorizará la colocación de sombrillas en algunas de las mesas de las expansiones exteriores. Estas tendrán soporte de madera y serán de material flexible para permitir su cierre (lonas o vinílicos). Deberán ser de planta cuadrada, centradas o excéntricas con respecto a la mesa. El material flexible deberá ser de color blanco o negro. Cada sombrilla deberá contar con iluminación adosada al soporte, para iluminar el material flexible, de manera de lograr una iluminación indirecta del plano de la mesa. El modelo deberá ser aprobado previamente por la  Secretaría de Planeamiento,  Dirección de Diseño de la Vía Pública y del Equipamiento Comunitario. Queda expresamente prohibido las sombrillas fijas que no permitan su cierre. .

Queda prohibida todo tipo de publicidad en el exterior del edificio. Sólo se permitirá el nombre de fantasía del local, adosado a la fachada en letras de molde e iluminadas con neón por detrás. Se permite agregar con las mismas características, el tipo de actividad que allí se desarrolla. No se permitirá la colocación de marquesinas de ningún tipo, provisorias o definitivas.

Queda expresamente prohibido el cambio de colores o materiales exteriores, por parte del adjudicatario, cuando se realicen tareas de mantenimiento, mientras dure la concesión

# ARTÍCULO 22: LISTADO DE PLANOS

PLANO 01- Relevamiento planta estado actual

PLANO 02- Ubicación baño discapacitados hasta 90 mesas máximo, reparando sanitarios     actuales.

PLANO 03- Ubicación baño discapacitados y ampliación baños para llegar a las 133 mesas actuales, dando cumplimiento a la Ordenanza  1629/76

PLANO 04- Detalle baño discapacitados.

PLANO 05- Espacios cubiertos existentes, semicubiertos y descubiertos.

# PLANO 06-07- Fotografía estado actual.

NOTA: Todas las especificaciones detalladas en el presente pliego, son requerimientos mínimos, admitiéndose otras alternativas superadoras.