### INDICE

Artículo 01: Proyecto

Artículo 02: Relevamiento

Artículo 03: Obras Obligatorias

Artículo 04: Usos comerciales

Artículo 05: Cerco de Obra

Artículo 06: Demolición y retiros

Artículo 07: Áreas de Intervención

Artículo 08: Hormigón armado

Artículo 09: Cubierta

Artículo 10: Mampostería

Artículo 11: Revoques

Artículo 12: Contrapisos y pisos

Artículo 13: Cielorrasos

Artículo 14: Revestimientos

Artículo 15: Locales Sanitarios

Artículo 16: Instalación Sanitaria y provisión de agua

# Artículo 17: Instalación gas envasado

Artículo 18: Infraestructura

Artículo 19: Instalación eléctrica. Iluminación artificial

Artículo 20: Climatización artificial

Artículo 21: Instalación acústica

Artículo 22: Instalaciones especiales

Artículo 23: Vidrios, cristales y espejos

Artículo 24: Mesadas

Artículo 25: Pintura

Artículo 26: Parquización

Artículo 27: Mobiliario, cartelería e imagen

Artículo 28: Listado de planos

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTICULO 01: PROYECTO

El proyecto arquitectónico de la totalidad del área de concesión deberá contar con la aprobación de la Secretaría de Planeamiento, como integrante de la Comisión Evaluadora para la precalificación de las Propuestas.

Los aspectos que el Proyecto deberá cumplir y que no estén previstos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se remitirán a las siguientes normas:

- Reglamento de Edificación de la ciudad de Rosario, sus Anexos y Modificatorias.

- Aspectos técnicos de Habilitación Comercial (cantidad de baños, salidas de emergencia, etc. (Dirección General de Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios).

- Instituto del Alimento. Secretaria de Salud  Pública.

- Reglamentación sobre ruidos y extracción de humos. (Dirección General de Política Ambiental).

- Reglamento de ex Obras Sanitarias de la Nación

- Reglamento CIRSOC 201 y 300

- Normas del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.)

- Asociación Argentina de Electrotécnicos

- Telecom o Telefónica Argentina

- Cámara Argentina de Aseguradores

- Empresa Provincial de la Energía

- Litoral Gas S.A.

- ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers)

NFPA (National Fire Protection Association)

- Normas establecidas por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Rosario

- Pautas y exigencias para un Proyecto Arquitectónico de Inclusión –Municipalidad de Rosario

- Pliego de Especificaciones Técnicas del Pliego General de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Rosario

La documentación técnica del Proyecto a presentar por todos los Oferentes a los efectos de la evaluación y precalificación de las propuestas, deberá incluir como mínimo lo indicado en el artículo 14.1.5 del pliego de bases y condiciones generales y particulares. Documentación preliminar.

Luego de la Adjudicación y antes de comenzar las obras, el Adjudicatario deberá presentar el Proyecto Ejecutivo Definitivo en la Secretaría de Planeamiento, deberá incluir como mínimo lo indicado en el artículo 33.4 del pliego de bases y condiciones generales y particulares. Documentación preliminar.

# ARTÍCULO 02: RELEVAMIENTO

Todos los proyectos presentados deberán basarse en un exhaustivo relevamiento planialtimétrico y fotográfico digital del sector, de manera de obtener una documentación técnica completa de consulta para las distintas Secretarías intervinientes y que a la vez permita a cada oferente avalar la viabilidad técnica de su propuesta.

Dicha documentación será utilizada, además, por la Secretaría de Planeamiento para verificar la preservación de las características arquitectónicas del local durante la ejecución de los trabajos.

# ARTÍCULO 03: OBRAS OBLIGATORIAS

AREAS DE CONCESIÓN A CONSTRUIR Y MANTENER (ver plano adjunto)

El oferente deberá ejecutar las obras correspondientes a este sector en forma completa, a su cargo, sin derecho a explotar.

AREAS A CONSTRUIR, RESTAURAR, MANTENER Y EXPLOTAR (ver plano adjunto)

Área de servicios.

Baños públicos. Acceso libre. (Ingreso desde el exterior)

Baños y Vestuarios personal.

Depósitos, cocina.

Área de mesas cubiertas bar y/o restaurante.

Área de mesas descubiertas bar y/o restaurante.

Ejecución de nueva cubierta en edificio existente.

Resolución acústica de todos los edificios. Mantenimiento.

Ejecución y mantenimiento iluminación general interior y exterior.

Desmonte total o parcial de pérgola existente.

# ARTÍCULO 04: USOS COMERCIALES

El área a concesionar está definida en la documentación que se entrega y quedará absolutamente prohibida la instalación de mesas, servicios o cualquier otra actividad fuera del sector definido como expansión exterior, salvo aprobación de la Secretaria de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario.

# ARTÍCULO 05: CERCO DE OBRA

El Concesionario deberá colocar un cerco de obra en la totalidad del perímetro del área a concesionar, con los correspondientes portones de ingreso y egreso de vehículos perfectamente señalizados y controlados durante todo el transcurso de la Obra. El cerco será ejecutado con malla tipo sima 10x10x6mm con postes de 3”x3” cada 1.50m y/o con elementos modulares metálicos de 4,60m de ancho x3.50m de alto, compuestos por un bastidor superior de chapa galvanizada n°25 con fondo de chapa también galvanizada que da lugar a la cartelería publicitaria de tipo SEXTUPLE con iluminación propia, apto para exposición de gigantografía. Llevara zócalo inferior de tubo estructural de 60x60mm, con chapa galvanizada n°25 y malla sima 50x50, debiendo el Concesionario reservar un 20% de superficie de exposición para publicidad oficial de la Municipalidad de Rosario. Todos los elementos componentes del cerco deberán mantenerse en perfecto estado de conservación y apariencia durante todo el tiempo que dure la Obra.

ARTICULO 06: DEMOLICIONES Y RETIROS

El Concesionario se hará cargo de las demoliciones y de los retiros de elementos existentes que correspondan a la Municipalidad de Rosario, los cuales deberán ser entregados a la misma, en el lugar que esta designe dentro del ejido urbano. Corresponderán también todos los movimientos de tierra necesarios, como así todas aquellas tareas que sin estar indicadas sean necesarias a los efectos de la ejecución del proyecto.

El Concesionario deberá realizar todos los desmontes de terreno necesarios de acuerdo al proyecto que presente, a fin de conseguir los niveles de piso y terreno proyectados.

Deberá realizar también el retiro parcial o total de la pérgola existente.

ARTICULO 07: AREAS DE INTERVENCIÓN

A-EDIFICIOS EXISTENTES A RESTAURAR

CUBIERTA: Deberá reemplazarse la totalidad de la cubierta admitiéndose la recuperación de la estructura de la misma previa autorización de la Inspección de Obra.

AMPLIACION: Las características de la ampliación, indicada en la Documentación del edificio existente, será evaluada en la propuesta.

-	SANITARIOS PUBLICOS. Libre acceso. (Ingreso desde el exterior)

PISO: mosaico granítico 30x30, verde alpe, de 1° calidad

CIELORRASO: Suspendido de placas de roca de yeso o yeso tradicional.

MUROS: mampostería existente a reparar, adintelar y completar. Mampostería ladrillos cerámicos, revoque bajo revestimiento, revestimiento cerámico 20x20cm calidad SAN LORENZO o similar, color blanco, altura mínima dintel de puertas.

CARPINTERIA Y HERRERIA: Marcos de chapa y hoja doble chapa mínimo n°18 en ingreso a locales sanitarios, puertas placas 40mm en melamina con cantos enchapados en madera, marcos chapa nº18 en módulos de wc.

VIDRIOS: float 4mm

PINTURA: silicona para impregnación en muros exteriores y látex para interiores para muros y cielorrasos, color blanco, ALBA o calidad similar.

EQUIPAMIENTO: artefactos sanitarios y accesorios para discapacitados, marca FERRUM o calidad similar, color blanco.

ILUMINACION: Artefactos de embutir marca Lumenac, modelo office 30x30cm, lámpara 2x26W.

VARIOS: El oferente deberá presentar el cálculo y dimensionamiento de la instalación de agua, tanque de reserva, bombas, etc.

- COCINA Y BARRA

PISO: mosaico granítico 30x30, verde alpe, de 1° calidad

CIELORRASO: Lo propone el oferente y será evaluado en la propuesta.

MUROS: mampostería existente a reparar, adintelar y completar. Mampostería ladrillos cerámicos, revoque bajo revestimiento, revestimiento cerámico 20x20cm calidad SAN LORENZO o similar, color blanco, altura mínima dintel de puertas.

CARPINTERIA Y HERRERIA: puertas placas 40mm con marco de chapa plegada N°18.

VIDRIOS: float transparente de acuerdo al tamaño de los paños.

PINTURA: látex para interiores para muros y cielorrasos, color blanco, ALBA o calidad similar.

EQUIPAMIENTO: Se evaluará la propuesta del oferente.

ILUMINACION: Se evaluará la propuesta del oferente.

VARIOS: Campanas de chapa N°18 de extracción forzada y filtros. Inyección de aire fresco filtrado. Se calificará la resolución formal de las chimeneas.

# VESTUARIOS DE PERSONAL

PISO: Granítico verde Alpe, 15x15cm o 30x30cm.

CIELORRASO: Suspendido de placas de roca de yeso o yeso tradicional.

MUROS: mampostería existente a reparar, adintelar y completar. Mampostería ladrillos cerámicos, revoque bajo revestimiento, revestimiento cerámico 20x20cm calidad SAN LORENZO o similar, altura mínima dintel de puertas.

CARPINTERIA Y HERRERIA: puertas placas 40mm enchapadas en melamina, cantos enchapados en madera, marcos chapa Nº18 en ingreso y módulos de wc.

VIDRIOS: float transparente de acuerdo al tamaño de los paños.

PINTURA: látex para interiores para muros y cielorrasos, color blanco, ALBA o calidad similar.

EQUIPAMIENTO: artefactos sanitarios, marca FERRUM o calidad similar, color blanco.

ILUMINACION: Se evaluará la propuesta del oferente.

VARIOS: Ventilación por renovación mecánica (1 renovación / hora).

- DEPOSITOS

PISO: Granítico verde Alpe, 15x15cm o 30x30cm.

CIELORRASO: cielorraso suspendido de roca de yeso o yeso tradicional.

MUROS: mampostería existente a reparar, adintelar y completar. Mampostería ladrillos cerámicos y ladrillos comunes, revoques grueso y fino terminado al fieltro.

CARPINTERIA Y HERRERIA: Puerta hoja simple chapa Nº18, con marco chapa plegada Nº18. Para el caso de las puertas del local depósito de contenedores se dispondrán ventilaciones superior e inferior en las carpinterías de cierre.

PINTURA: Se pintará con látex para interior, primera calidad. Color a definir.

EQUIPAMIENTO: Equipos de extracción de aire. Una renovación por hora como mínimo.

ILUMINACION: La propuesta de iluminación general, será evaluada en el sobre Nº 2.

VARIOS: El oferente deberá presentar la propuesta sobre suministro de agua y reserva.

# AREA SERVICIOS

PISO: Granítico verde Alpe, 15x15cm o 30x30cm.

CIELORRASO: Suspendido de placas de roca de yeso o yeso tradicional, o propuesta del oferente para ser evaluada.

MUROS: mampostería existente a reparar, adintelar y completar.

CARPINTERIA Y HERRERIA: Se retirarán las aberturas existentes, las ventanas serán de aluminio pre-pintadas y del tipo guillotina. Se mantendrán los vanos existentes. Las puertas exteriores serán de doble chapa Nº18

VIDRIOS: float 4mm

PINTURA: Látex acrílico interior y exterior. Sintético satinado en carpinterías

EQUIPAMIENTO: Lo propone el oferente y será evaluado en la propuesta.

ILUMINACION: La propuesta será evaluada en la propuesta.

NOTA:

Para la iluminación deberán respetarse para las áreas de servicio, depósito y cocina la colocación de artefactos del tipo estanco marca Lumenac, modelo Marea.

- NUEVO EDIFICIO A CONSTRUIR

PISO: Lo propone el oferente y será evaluado dentro de la propuesta arquitectónica

CUBIERTA Y CIELORRASO: La cubierta debe ser plana. El oferente podrá proponer de hormigón armado visto en su cara inferior o una estructura liviana con cielorraso suspendido. Se evaluará la resolución de la cubierta por las visuales desde los edificios vecinos.

MUROS: lo propone el oferente y será evaluado en la propuesta arquitectónica.

CARPINTERIA Y HERRERIA: El oferente deberá proponer si es de aluminio anodizado, vidrio a tope, acero inoxidable, de chapa negra, en cualquiera de los casos la intención debe ser que lo nuevo sea liviano, transparente y metálico.

VIDRIOS: blisan 3+3mm color a definir por la inspección de obra.

PINTURA DE MUROS: dependerá de la terminación de la mampostería, será propuesto por el oferente.

EQUIPAMIENTO: Se evaluará la propuesta del oferente.

ILUMIINACION: La propuesta de iluminación general y la iluminación específica del área de mesas serán evaluadas por la comisión.

VARIOS: La climatización debe ser propuesta por el oferente. Deberá tenerse en cuenta la ubicación de los equipos exteriores, a fin de que su presencia no afecte la imagen exterior de los edificios.

# AREAS DE EXPANSIÓN

PISO: Prolongación vereda existente y pisos nuevos de hormigón raspinado con bandas perimetrales llaneadas. La propuesta del oferente será evaluada por la Comisión.

EQUIPAMIENTO: Se evaluará la propuesta del oferente.

ILUMINACION: La propuesta de iluminación general y la iluminación específica para los edificios (propuesta orientativa: artefactos para exterior, marca Lucciola, modelo Vía, color acero ó Terra 3. Modelo 0348 ó equivalente calidad de diseño y construcción serán evaluadas por la comisión.

VARIOS: No se puede realizar ningún tipo de cerramiento, permanente o temporario en estas áreas de expansión.

Para el caso de empleo de equipo de sonido, este no debe superar el nivel de decibeles permitidos para áreas a cielo abierto.

BICICLETERO MODULAR: Provisión y colocación de módulos para 10 bicicletas (mínimo) según diseño indicado en Plano BI 01-1.

ARTICULO 08: HORMIGON

La empresa Contratista deberá hacer el dimensionamiento definitivo de toda la estructura (bases, vigas, tabiques, etc.) en función de los planos entregados y de la verificación en obra del proyecto. El cálculo definitivo será presentado a la Inspección de Obra para ser verificado y aprobado antes de la ejecución de cualquier tarea.

Los trabajos de hormigón armado deberán responder en un todo a las Normas exigidas en el “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado” en el CIRSOC 201 en todos sus capítulos, que forma parte integrante de esta documentación, excepto en aquello que sea expresamente indicado en estas Especificaciones Técnicas.

La estructura se ejecutará conforme a lo establecido en los capítulos 6 a 14 del Tomo I del Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, y según las especificaciones técnicas particulares que se detallan.

Los artículos de los capítulos 1 a 5 del Tomo 1 del Reglamento CIRSOC 201 que se citan expresamente en sus capítulos 6 a 14 también serán de aplicación, con las modificaciones que más adelante se indican. Son válidas también las Normas IRAM, IRAM-IAS y CIRSOC que se citan en el referido Reglamento.

El Contratista no podrá alegar en ningún caso, desconocimiento de dichas normas y reglamentos, con sus modificaciones y/ o actualizaciones, tanto para el cálculo de la estructura como en el transcurso de su ejecución.

El agua a utilizar será clara, potable, libre de impurezas y sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la durabilidad del hormigón y de las armaduras. Se empleará cemento normal del tipo “Portland”, a granel o embolsado, de marca y calidad reconocidas en el mercado local. Se utilizarán arenas naturales, silíceas, cuya limpieza y granulometría garantice el cumplimiento de lo especificado en las normas correspondientes. Se utilizará canto rodado o piedra partida, proveniente de rocas silíceas, graníticas o basálticas, y que deberán cumplir con las normas correspondientes.

El acero de calidad ADN 420, Tipo III, de acuerdo a lo especificado en las normas correspondientes.

En los casos que resulte necesario el uso de aditivos, para aceleración de fragüe, incorporar aire o densificar el pastón, se utilizarán sólo aquellos que no alteren el hormigón o las armaduras, y de marca y calidad reconocidas en el mercado.

Se realizarán con un dosaje de 1:3:3 (cemento, arena, piedra partida) empleando una granulometría de granza de piedra partida de 1:2.

Para las tareas de hormigonado, se utilizará el pastón elaborado de la calidad indicada en el cálculo estructural de acuerdo con la reglamentación citada. Se tendrá en cuenta que el tamaño máximo del agregado grueso debe permitir un colado sin dificultades de manera de lograr un buen recubrimiento de las armaduras y que no queden espacios vacíos.

Para un correcto dosaje del hormigón, el cemento y los áridos serán medidos en peso y se demostrará su resistencia característica mediante ensayos normalizados de muestras tomadas durante su elaboración.

La consistencia del pastón será la necesaria para que se deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo un llenado completo de cada una de las piezas estructurales, para lo que se aplicará el ensayo de asentamiento de acuerdo con la norma correspondiente. El transporte del hormigón desde su lugar de elaboración hasta los encofrados se realizará empleando métodos rápidos y que impidan la segregación de los componentes.

El sector hormigonado será pasible de un período de curado mínimo de 7 días.

Los encofrados tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias para permitir un correcto llenado de los mismos, tanto durante la ejecución de la obra, como posteriormente, hasta el momento de desencofrar.

Los hormigones que quedan a la vista deberán ser realizados con encofrados de tablas nuevas y cepilladas o fenólico, acordando con la Inspección de Obra la orientación y disposición de las mismas con el objetivo de que correspondan con la imagen final pretendida. Para esto el Concesionario presentará los planos de encofrado en la escala que defina la inspección de Obra, para ser presentados a esta para su aprobación.

Se preverá que las superficies no estén alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera, y las aristas serán perfectamente rectas y será perfecta la verticalidad de las columnas.

ARTÍCULO 09: CUBIERTA

La cubierta del edificio existente será sustituida totalmente debido a las filtraciones y deterioro en general existentes; la propuesta del oferente será evaluada por la Secretaría de Planeamiento.

Comprende la provisión de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución de la cubierta metálica del edificio existente y del nuevo, incluida la estructura y zinguería de terminación. La reutilización de la estructura existente será autorizada solamente por la Secretaría de Planeamiento.

Llevarán cubremochetas o cupertinas de chapa galvanizada N°25 previamente pintadas en color a definir.

Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales y exigencias constructivas requeridos para la ejecución de las estructuras metálicas se ajustarán a las normas y anexos del Reglamento CIRSOC 300 vigente.

Los materiales a utilizar deberán cumplir las siguientes condiciones:

Soldaduras: Se ejecutarán solamente las de tipo de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la chapa utilizada.

Recubrimientos: Para la protección de las superficies metálicas se utilizarán los recubrimientos anticorrosivos que se indiquen en el ítem correspondiente, siendo dos (2) las manos mínimas a incorporar.

Las dimensiones y características constructivas de las piezas metálicas estructurales a ejecutar y montar, deberán ser calculadas y verificadas por el Concesionario y aprobadas por la Inspección de Obra.

Para la cubierta se utilizarán chapas galvanizadas aluminizadas de conformado ondulado Calibre BWG N° 25 del tipo GLOBE C 1070 de COMESI o calidad equivalente, con las correspondientes zinguerías, fijadas a la estructura con todos los accesorios de hierro galvanizado (ganchos, tuercas, arandelas, etc.).

Las cubiertas estarán previstas de manera tal que el tránsito para tareas periódicas de mantenimiento y limpieza no les provoque ningún tipo de deformación.

Tratamiento térmico desde el interior del local: poliuretano expandido, 40Kg. de densidad por m3, espesor 2”, o bien lana de vidrio de 3" de espesor.

El área de servicios contará con las debidas aislaciones térmicas (Isolant 10 TB, o lana de vidrio 50mm con cara de aluminio) y podrá contar o no con cielorraso.

ARTICULO 10: MAMPOSTERIA

El Concesionario deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de mamposterías de elevación de todos los tabiques proyectados, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del Pliego una vez adjudicada la concesión y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.

# Muros de ladrillos comunes

Incluye la ejecución de mampostería para elevación. Los muros proyectados con espesores nominales de 0,30 y 0,15 metros se ejecutarán en mampostería de ladrillos en los lugares indicados y con las formas, espesores, medidas, ubicaciones y terminaciones que figuran en los planos respectivos y en la planilla de locales.

Se utilizarán ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente cocidos, de caras planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningún tipo.

Se utilizará mortero de asiento constituido por ½ parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 3 partes de arena, o dosaje equivalente utilizando cemento de albañilería según recomendaciones del fabricante. La terminación del paramento será la que se especifique en los planos de detalles y según indicaciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.

Tabiques de ladrillos cerámicos

Los tabiques proyectados se ejecutarán con ladrillos huecos de 0.08x0.18x0.33cm y 0.12x0.18x0.33cm y se ejecutarán en mampostería de ladrillos cerámicos huecos de primera calidad, perfectamente cocidos, de caras planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningún tipo.

Se utilizará mortero de asiento constituido por ½ parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 3 partes de arena, o dosaje equivalente utilizando cemento de albañilería según recomendaciones del fabricante.

La altura y terminación del paramento será la que se indique en los planos de detalles y según indicaciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.

Restauración de muros existentes

El Concesionario deberá de acuerdo al estado inicial de los muros exteriores o al que se obtenga de acuerdo a los trabajos que se efectúen, realizar las tareas que a continuación se detallan.

Los trabajos que se describen a continuación tienen como finalidad recuperar y restaurar las fachadas exteriores de ladrillos a la vista, para obtener en cada una de ellas el estado original del conjunto, textura, color y tonos en los ladrillos y sus juntas.

Todos los ladrillos que se utilicen en reemplazo de ladrillos faltantes serán enteros o reparados enteros, reconstruyendo su masa en las dimensiones del ladrillo básico componente del sector que se repara o se completa.

El tamaño de junta será idéntico a la del paño que se repara, tanto la denominada junta abierta tomada a la cal como la junta cerrada y marcada.

Limpieza de las superficies

La finalidad de esta tarea es obtener las superficies de los ladrillos y juntas limpias de pintura, polvo, películas y coloración aplicados sobre las caras de ladrillos y juntos.

Las pinturas aplicadas sobre los ladrillos se les extraerán a chorro de arena a presión hasta obtener a la vista la cara sin pintura de los ladrillos.

El procedimiento de arenado se determinará de acuerdo a las pruebas a ejecutar y que deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra, en cuanto a limpieza de la arena, granulometría, tamaño del haz del arenado y distancia de aplicación

Limpieza final de todas las fachadas exteriores

Una vez extraídos pinturas y coloraciones de las superficies de los ladrillos se realizará el lavado de todas las superficies con agua a presión

Si por la adherencia de las suciedades o recubrimientos, la acción del hidrolavado fuera insuficiente, se utilizará un hidroarenado utilizando cuarzo como elemento de desbaste.

Tanto un procedimiento como otro se determinará de acuerdo al resultado de las pruebas a ejecutar, que deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra con las que se determinará la granulometría, tamaño del haz de hidrolavado, hidroarenado y  distancia de aplicación.

En los sectores donde, ya sea porque el muro actual está construido con otro mampuesto o porque las reparaciones realizadas anteriormente son defectuosas, se reconstruirán los muros, con los ladrillos recuperados existentes en obra, o con ladrillos nuevos de características semejantes a los del muro a reconstruir.

El muro deberá presentar los mismos espesores que el que se repara, en todos los componentes: paños, pilares, molduras, etc.

La traba de los paños existentes, se realizará manteniendo alineadas, las juntas horizontales y verticales, sus aberturas, materiales de toma, profundidad y textura.

La mezcla de asiento de los ladrillos será mortero a la cal reforzado con la siguiente relación de partes indicadas en volumen seco y suelto de 5 partes de cemento portland, 1 parte de cal hidraúlica hidratada en polvo y 4 partes de arena gruesa.

El mortero a obtener debe presentar mezcla homogénea, plástica, tixotrópica y de color uniforme.

Las reparaciones de muros y elementos de mampostería deberán permitir la restitución de la integridad aparente y funcional de las estructuras restauradas, sin que por ello se eliminen las huellas demostrativas del desgaste producto de su uso centenario y de su natural envejecimiento, comprendiendo:

La reconstrucción de los componentes deteriorados, se realizará con ladrillos recuperados existentes en obra o con ladrillos nuevos de las mismas dimensiones del componente a reconstruir.

Los ladrillos se dispondrán manteniendo la posición que corresponde a los faltantes que conforman el componente.

Para el caso de reconstrucciones parciales de ladrillos que no superen el 25 % del volumen del mismo y en las reparaciones de ladrillos rotos por la formación de grietas y fisuras, se procederá en la aplicación del puente de adherencia y rellenado de masa faltante.

Tomado de juntas

Juntas abiertas a la cal. En los sectores en los que el mortero de tomado de juntas se haya desgranado, eliminado por los procedimientos de limpieza o rehundido, se repondrá hasta el nivel existente en los paños adyacentes con mortero de cal, debiendo presentar el mismo color, tono y textura que las de las juntas adyacentes al paño reparado.

Juntas cerradas y marcadas. El mortero será a la cal reforzado y se coloreará o no con ferrite rojo, de acuerdo al color de las juntas del paño adyacente a repara.

ARTICULO 11: REVOQUES

Revoques impermeables.

Se ejecutarán revoques azotados impermeables según surja del plano general y de detalle y de acuerdo a las especificaciones del presente pliego. El azotado impermeable deberá ser perfectamente continuo en toda la extensión del paramento, incluido, los mojinetes, aleros y cornisas.

Se utilizará una mezcla hidrófuga formada por 1 parte de cemento y 3 partes de arena fina, con el agregado de un hidrófugo químico inorgánico de marca reconocida, del tipo Sika 1 o calidad equivalente, disuelto al 10 % en el agua con la que debe prepararse la mezcla.

Revoques gruesos y enlucidos

El Contratista deberá realizar los revoques comunes y bajo revestimientos según se indique en el plano de proyecto y planilla de locales. Los sectores a revocar se limpiarán esmeradamente raspando la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua. Antes de comenzar el revocado de un paramento, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los planos y el paralelismo de las mochetas o aristas, según corresponda.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparará las muestras que la Inspección de Obra requiera hasta lograr su aprobación, siguiendo en todo las indicaciones de las planillas de locales, frentes, cortes, etc.

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera, y las aristas serán perfectamente rectas.

Los jaharros de base para enlucidos se realizarán con un mortero constituido por una (1) parte de cemento de albañilería y cinco (5) partes de arena. Los jaharros de base para revestimientos se prepararán con un mortero constituido por una (1) parte de cemento de albañilería y tres (3) partes de arena.

# ARTÍCULO 12: CONTRAPISOS Y PISOS

Generalidades

El Concesionario deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los distintos tipos de contrapisos, pisos y zócalos y demás piezas de terminación, en todos los sectores indicados en los planos de proyecto, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.

Los pisos presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección de Obra señalará en cada caso. Se construirán respondiendo a lo indicado en los planos de detalles respectivos, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspección de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. La superficie de los mismos será terminada en la forma que en los documentos enunciados se establezca.

Se deberá presentar antes de la adquisición del material, muestras de cada tipo de solado a emplear, con los espesores que se indiquen en cada caso.

En los baños, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamaño de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina. Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual.

Contrapisos de hormigón pobre.

Se ejecutarán contrapisos de hormigón de cascotes de 12cm de espesor, elaborados con 1 parte de cemento de albañilería, 3 partes de arena gruesa y 5 partes de granza con granulometría 1:3, en un todo de acuerdo a las medidas y pendientes indicadas en el plano de proyecto correspondiente.

Los contrapisos se terminarán con una carpeta de nivelación y alisado preparada con mortero 1: 3 (cemento: arena) más 10 % de hidrófugo, utilizando arena limpia o tamizada, con un espesor mínimo de 2 cm y previendo los niveles definitivos indicados en planos.

Se barrerá perfectamente el contrapiso, volcando y extendiendo una lechada cementicia antes de efectuar la carpeta, la cual se comprimirá a fratás hasta que el agua fluya a la superficie. Las guías de nivel se retirarán antes de su fragüe completo para reponer el mismo mortero, no debiendo quedar imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, depresiones o rebarbas. Una vez fraguadas, se protegerán a la adherencia de cualquier otro mortero húmedo que pudiera utilizarse en ese local, esparciendo arena seca a retirar al momento de iniciar la colocación de los pisos.

Pisos de mosaicos.

Los pisos serán de mosaicos graníticos reconstituidos, de piezas cuadradas de 15x15cm ó 30x30cm sin biselar, color verde alpe y granulometría uniforme. Se deberán colocar solías de igual material y del ancho de la puerta en los ingresos a cada uno de los locales o en cada cambio de piso.

De hormigón terminado con llana mecánica

El piso estará constituido por una losa de hormigón armado del tipo H21 de 10cm de espesor y responderá a los niveles indicados en la misma. La dimensión de los paños de esta, serán como máximo de 350cm en ambas direcciones. Para las disposiciones y dimensiones de estos paños se entregará oportunamente un plano de piso o serán determinados en obra por la Inspección. El pavimento llevará armadura de acero de 4.2mm de diámetro en ambos sentidos, con una separación entre barras de 15cm y se colocará en el tercio superior de la losa.

Se deberá contar con una superficie de apoyo sin heterogeneidades marcadas, en consecuencia, la Inspección de Obra deberá aprobar la superficie a hormigonar. De encontrarse deficiencias en la base estará autorizada a tomar las decisiones que considere necesarias a tal efecto. No se permitirá la práctica de colocar capas de arena como corrección de deficiencias en la base. La inspección verificará el correcto apoyo de los moldes en toda su extensión y el no basculamiento de los mismos.

En las juntas transversales o de contracción llevará pasadores de acero liso de 20mm de diámetro, separados 30cm en forma equidistante, y la longitud de los mismos será de 50cm. En las juntas longitudinales o de articulación, las barras serán de acero liso de 10mm de diámetro, equidistantes 60cm entre si, y la longitud de las mismas será de 60cm.

Para el caso de juntas formadas por aserrado debe asegurarse que su ejecución sea oportuna, para lo cual deberán hacerse pruebas cada 2 horas para determinar el momento justo para el aserrado. A tal efecto, la Inspección exigirá contar con todos los elementos y equipos necesarios para esta tarea en el momento de hormigonar. Para esto será necesario contar con: aserradora (deberá probarse su correcto funcionamiento), disco de aserraje en condiciones aptas y personal debidamente capacitado para las tareas a realizar.

El sellado de juntas deberá realizarse entre los 20 y 35 días posteriores al hormigonado. El material de juntas será del tipo poliuretánico, el factor de forma en juntas aserradas será 1:1 y en juntas de dilatación será de 0.5:1.

La tolerancia máxima de ondulación superficial de la losa será de tres milímetros entre dos punto separados un metro y de cinco milímetros entre dos puntos cualesquiera.

La terminación del piso será con llana mecánica, de tipo helicóptero o ventilador, dejando una superficie final totalmente lisa.

Una vez finalizadas las tareas de terminación y tan pronto lo permita el estado de la superficie, se procederá al curado de la misma, mediante películas de polietileno de 200 micrones de espesor, recubiertas con una capa de tierra de 5cm de espesor.

# ARTÍCULO 13: CIELORRASOS

# Suspendido de placas roca de yeso

Allí donde se indica en el plano, se realizarán cielorrasos de placas de yeso (Durlock o similar) según las estipulaciones y a los Certificados de Aptitud Técnica (CAT Nº 903). Las superficies serán continuas, sin juntas tomadas y las uniones entre placas se realizarán con cinta y masilla especial Durlock (o similar) a fin de lograr superficies perfectas, lisas y listas para pintar.

Las perforaciones para artefactos de iluminación se practicarán con trinchetas y en las medidas indicadas. La estructura de sostén se armará con perfiles metálicos galvanizados de 70mm a los que se atornillarán las placas Durlock de 12,5mm de espesor. No se admitirán dimensiones y espesores menores.

Todo este conjunto se suspenderá de la estructura resistente por medio de velas de la misma perfilería, colocando una cada 1m2 de estructura, con el objetivo de darle completa estabilidad y seguridad.

El Oferente será el responsable de la coordinación de los gremios que deban realizar instalaciones dentro del cielorraso.

En lo posible no se colocarán placas de dimensiones inferiores a 1m2.

ARTICULO 14: REVESTIMIENTOS

Generalidades

El Concesionario deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los distintos tipos de revestimientos, en todos los sectores indicados en los planos de proyecto, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas. Cuando fueran necesarios cortes, estos serán ejecutados con toda limpieza y exactitud.

El Contratista presentará antes de la adquisición del material, muestras de cada tipo de revestimiento a emplear, terminado en placas, de una medida no inferior a los 40cm por lado y en los espesores que se indiquen en cada caso.

Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se indica en la planilla de locales.

Será rechazado todo aquel material que muestre mellas, rebabas, grietas, etc.

Revestimiento de placas cerámicas

En los locales donde se indica revestimiento se colocarán como mínimo placas cerámicas semimate 20x20cm (San Lorenzo o similar) blanco, de 1ª calidad.

La colocación se realizará según se estipula en los planos, sin zócalos, previendo que se inicie y termine con una cantidad entera de piezas.

Toda pieza defectuosa será rechazada por la Inspección de Obra. El Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aceptación final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas. No se admitirá ninguna clase de remiendos o rellenos.

La colocación se hará utilizando adhesivo cementicio para grandes superficies, del tipo Klaukol, impermeable y si fuera necesario Klaukol secado rápido, Kerfix o calidad equivalente a juicio de la Inspección de Obra.

En todas las aristas vivas de las paredes revestidas se colocarán cantoneras de aluminio de color blanco, adheridos junto con las piezas cerámicas.

Revestimiento de mosaicos graníticos

En el local denominado Servicios se indica revestimiento de piezas graníticas verde alpe de idéntica calidad y terminación que el solado hasta una altura mínima de 120cm. Se colocará a plomo con el revoque y en el encuentro entre ambos se colocará una U de aluminio de 10x10mm a modo de buña.

Toda pieza defectuosa será rechazada por la Inspección de Obra. El Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aceptación final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas. No se admitirá ninguna clase de remiendos o rellenos.

La colocación se hará utilizando adhesivo cementicio para grandes superficies, del tipo Klaukol, impermeable y si fuera necesario Klaukol secado rápido, Kerfix o calidad equivalente a juicio de la Inspección de Obra.

# ARTÍCULO 15: LOCALES SANITARIOS

Los núcleos sanitarios contarán con baños de hombres, mujeres, discapacitados para el público en general con acceso libre por el exterior, baños en el sector cultural y de espectáculos, baños para clientes del complejo gastronómico y vestuarios para personal del establecimiento.

Los tabiques divisorios para conformar los compartimentos de los sanitarios se ejecutarán mediante dos alternativas:

- Sistema del tipo Serie 32 ABS SISTEMA BATH de PIVOT o de calidad equivalente. Las placas divisorias y puertas serán de terciado fenólico de 32mm de espesor, enchapadas en laminado plástico de alta presión del tipo FORMICA, DECOR o equivalente, con cantoneras y tapacantos en ABS. Contarán con bisagras exteriores y cerrojos de aluminio del tipo PIVOT o equivalente. La sujeción de estos paneles se realizará mediante herrajes de fijación, nivelación y revestimiento de acero inoxidable, que deberán ser originales del sistema instalado.

- Muro de ladrillos cerámicos 8x18x33cm, revocados y revestidos con el material a utilizar para el resto de los baños.

Los locales sanitarios estarán equipados con los siguientes elementos, de las marcas sugeridas o de calidad equivalente:

- inodoros comunes cortos de loza blanca FERRUM

- inodoros de loza blanca FERRUM especiales para discapacitados

- lavatorios de loza blanca FERRUM especiales para discapacitados

- mingitorios murales de loza blanca FERRUM.

- depósitos de agua de colgar de loza blanca FERRUM especiales para discapacitados.

- asiento de inodoros de madera laqueada.

- lavatorios de loza blanca FERRUM para pegar bajo mesada de granito o bachas de acero inoxidable  circular de 32 cm de diámetro,

- alimentación de agua y desagües de bachas y artefactos con cañería rígida cromada.

- llave automática para lavatorios FV PRESSMATIC.

- llave automática para mingitorios FV PRESSMATIC.

- llave automática de servicio de pared para inodoro FV PRESSMATIC.

- canillas de servicio y llaves de paso FV Standard Cromo Y/20 en gabinetes con tapa acero inoxidable.

- accesorios especiales para baños de discapacitados.

- dispenser de toallas de papel en acrílico transparente VALOT o similar.

- dispenser de jabón líquido en acrílico transparente VALOT o similar.

- cestos de colgar reforzados VALOT o similar.

- extractores de aire permanentes para cada sanitario. Una renovación por hora.

Los baños contarán con personal permanente para la limpieza y la seguridad. Deberán limpiarse al menos con una frecuencia de cuatro veces diarias de lunes a viernes y seis veces diarias sábado, domingo y feriados, dejando constancia de la limpieza en una planilla con la hora y firma del empleado que lo realizó. Deberán permanecer siempre provistos de los elementos higiénicos correspondientes (papel, toallas, jabón líquido, etc).

# ARTÍCULO 16: INSTALACION SANITARIA Y PROVISION DE AGUA

La instalación responderá a las disposiciones reglamentarias que establecen el Ente Regulador de Obras Sanitarias de la Nación y Municipalidad de Rosario.

Los materiales y diámetros de bajadas cloacales, pluviales y conductales serán los aprobados, debiendo superarse en un rango las secciones de cálculo o mínimas con el fin de lograr óptimas condiciones de servicio.

La cantidad, calidad y ubicación de llaves de paso y accesorios responderá a las normas del Ente Regulador de Obras Sanitarias de la Nación.

El Concesionario, debe realizar todos los trámites ante Aguas Santafesinas.

# ARTÍCULO 17: INSTALACIÓN DE GAS NATURAL Y ENVASADO

En caso de no contarse con provisión de gas natural o de imposible conexión, se preverá la ubicación de un mínimo de dos tanques de gas envasado recargable en localización a determinar de acuerdo a las normas de Litoral Gas S.A., debiendo cumplirse tales normas en la distribución general y en la ventilación permanente de locales. Los artefactos a instalar deberán ser los aprobados por Litoral Gas S.A.

El concesionario deberá realizar las gestiones ante Litoral Gas S.A. a fin de lograr la aprobación de la instalación y su final de obra.

ARTÍCULO 18: INFRAESTRUCTURA

Antes de comenzar las obras, el Concesionario deberá requerir información ante las empresas estatales o privadas y/o efectuar todos los sondeos necesarios con el objeto de determinar fehacientemente la ubicación de instalaciones de infraestructura existentes en el predio donde se desarrollarán las obras.

Si como consecuencia de las obras ejecutadas se ocasionaran daños o averías a instalaciones públicas y/o privadas existentes, el Concesionario será el único responsable de tales hechos y estarán a su cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos de otros orígenes que se le pudieren hacer a la Municipalidad.

Todos los gastos que ocasionaren la remoción y reconexión de instalaciones aéreas o subterráneas, correrán por cuenta del Concesionario únicamente.

Todos los desagües se deberán realizar en PVC 3.2 aprobado (tramos principales de diámetro 160mm) y la provisión de agua en cañería de Hidro Bronz ó acqua sistems con sus correspondientes accesorios en el mismo material. Los tanques de agua serán de polietileno bi-capa deberán ubicarse en sectores que no alteren las características formales de los edificios.

El edificio deberá contar con un tablero general y otro seccional auxiliar para aire acondicionado y generador. Las cañerías deberán ser en hierro semipesado de diámetro mínimo 7/8”.

# ARTÍCULO 19: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas Especificaciones Técnicas Particulares y planos correspondientes, con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.)

- Reglamento de Edificación de la Ciudad de Rosario

- IEC- Comisión Electrotécnica Internacional

- AEA- Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamento para la ejecución de las instalaciones Eléctricas en Inmuebles. Sección 771 y anexos. Edición Agosto 2002.

- Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587 y Decretos 351/79 y 911/96.

- Telecom Argentina

- Cámara Argentina de Aseguradores

- Empresa Provincial de la Energía

Donde no alcancen las citadas normas, regirán las V.D.E., D.I.N. o C.E.I. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentasen, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.

El Concesionario realizar además la tramitación correspondiente para la conexión domiciliaria subterránea a la red de energía pedido de factibilidad y afrontar los gastos emergentes que puede incluir el tendido eléctrico desde el lugar donde la EPE actualmente tiene potencia hasta el área de concesión.

El Concesionario deberá realizar un relevamiento del estado actual y presentar el anteproyecto y posterior proyecto ejecutivo. La ubicación y cantidad de tableros seccionales, llaves, bocas, brazos y tomacorrientes estará de acuerdo a la naturaleza de los espacios de uso, y responderá a una cómoda y eficiente utilización.

Los tableros seccionales incluirán llave de corte general, disyuntor diferencial y llaves termomagnéticas de protección de circuitos, de marcas reconocidas y aprobadas por normas IRAM.

Los conductores de protección a utilizar en las instalaciones presentes serán del tipo cobre electrolítico, aislado en PVC antillama tipo VN2000 (verde-amarillo). Para el ingreso del conductor de puesta a tierra de la instalación a los tableros se respetará la normativa de la (A.E.A.) para la elección de las secciones. En ningún caso se utilizarán secciones menores a 2,5 mm2, y no se interrumpirá en ningún punto del recorrido.

Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de la instalación normalmente aislados del circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas, gabinetes, tableros, bandejas, etc., de manera de asegurar la continuidad metálica, mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas y mediante la colocación de un conductor al que debe conectarse cada elemento metálico de toda la instalación. En el caso de conexión a equipos mediante fichas, el conductor debe tener su espiga, dispuesta de tal manera que ésta haga contacto antes que las espigas con tensión al efectuar la conexión y resulte imposible el enchufe erróneo de las espigas.

Las cañerías y cajas a utilizar serán de hierro semipesado.

Los circuitos de fuerza motriz serán independientes de los circuitos de iluminación en todos los casos.

La iluminación artificial aportará un mínimo de 300lux de iluminación de servicio en los locales de uso público, y estará constituida por artefactos de probada eficacia lumínica distribuidos homogéneamente y a alturas funcionales adecuadas.

Se dispondrán artefactos de señalización de emergencia doble faz con el texto “salida” de uso no permanente en todas las puertas de salida.

Todas las sombrillas a colocar en las áreas de expansión deberán contar con iluminación por lo que deberá dejarse prevista en las posiciones de cada una de estas las tomas de energía necesarias.

ARTÍCULO 20: CLIMATIZACIÓN ARTIFICIAL

El Concesionario deberá instalar equipos de producción de aire acondicionado y calefacción central (por aire o por agua) en las áreas cubiertas de uso público, las mismas deberán observar las reglas técnicas y de seguridad que demande la naturaleza del equipo a instalar, así como su distribución.

Se proveerán y colocarán equipos de aire acondicionado central tipo Roof Top, frío-calor, marca Carrier o equivalente. Estarán compuestos por una unidad de refrigeración enfriada por aire y una unidad de calefacción a gas, unidad ventiladora con filtrado de aire, y aire de alimentación y retorno con salida frontal o por debajo de la unidad. Los modelos, cantidad y toneladas de refrigeración necesarias deberán ser definidas por el Concesionario según balance térmico a realizar y presentar ante la Oficina Técnica de la Secretaría de Planeamiento. El Concesionario puede proponer otra alternativa de climatización.

Cada máquina se colocará sobre una base elevada que deberán quedar ocultas y que el Concesionario deberá presentar su ubicación definitiva para ser aprobado por la Secretaría de Planeamiento. Desde las unidades partirán una red de conductos que distribuirán el caudal entregado por la máquina por medio de conductos de chapa galvanizada. El retorno deberá lograrse por medio de conductos de chapa galvanizada o mediante la realización de un pleno.

El sistema deberá ser controlado mediante un termostato de ambiente programable marca Honeywell, por medio del cual se conseguirá el uso racional del equipamiento y un consecuente ahorro de energía.

# ARTÍCULO 21: INSTALACIONES ACÚSTICAS

El Concesionario deberá presentar el proyecto acústico de dos aspectos:

Para resolver el confort acústico (reducir el tiempo de reverberación).

Aislación acústica por efecto de propagar los ruidos del interior al exterior.

# ARTÍCULO 22: INSTALACIONES ESPECIALES

El Concesionario podrá proponer instalaciones complementarias especiales o particulares (rociadores automáticos contra incendio, sistemas de audio-video, sistemas electrónicos especiales, montacargas adicionales, etc.), debiendo ellos ser previamente aprobados por la Secretaría de Planeamiento ante la posibilidad de presumirse alteraciones de condiciones de proyecto o determinado grado de molestia al usuario.

Protección contra incendio: se deberá cumplimentar las normas establecidas al respecto por el Reglamento de Edificación de la ciudad de Rosario y el Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Provincia de Santa Fe.

ARTÍCULO 23: VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS

El tipo a emplear se indica en el articulo Nº7, no admitiéndose espesores menores de 4mm, ni calidad inferior a la línea “Float” provista por Vidriería Argentina SA.

Los vidrios o cristales templados que se determinen, así como los herrajes que correspondan a ellos, deberán ser de marcas nacionales o importadas reconocidas.

Los espejos serán de cristal incoloro de 5mm de espesor mínimo, de todo el largo de las mesadas y de altura hasta 2m medidos desde el nivel de piso terminado del local.

# ARTÍCULO 24: MESADAS

Las mesadas serán de acero inoxidable, granito gris mara, granito negro uruguayo o de piezas de granito reconstituido, perfectamente pulido de 2cm de espesor, con nariz redondeada y pulida, conformada con dos placas del mismo granito, de 2cm de espesor cada una. Los zócalos también serán de granito según corresponda.

ARTÍCULO 25: PINTURA

Generalidades

Todas las obras deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de fondo, pintura, etc.

El Concesionario deberá notificar a la Inspección cuando vaya a aplicar cada mano de pintura. Las diferentes manos se distinguirán dándoles distintos tonos del mismo color. En lo posible, se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, marcas, chorreaduras, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, el Concesionario dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

El Concesionario deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite.

De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio de la Inspección de Obra.

Los colores a aplicar en las superficies (sobre todo exteriores) deberán ser previamente aprobados por la Inspección de Obra, colores que no podrán ser modificados durante la Concesión sin autorización expresa de la Secretaría de Planeamiento.

Látex sobre cielorrasos

Se utilizará pintura al látex acrílico antihongo para cielorrasos del tipo ALBADULUX, Z10 CIELORRASOS de SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente, color blanco acabado mate, con agregado de entonador universal en una proporción de hasta 5 cm3/litro en colores a definir por la Inspección de Obra.

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será el siguiente:

- Rasquetear y remover toda las pinturas y partículas flojas

- Dar una mano de fijador al agua, con base de color

- Aplicar enduido plástico al agua, para eliminar las imperfecciones, en capas delgadas

- Después de 8 horas lijar con lija mediana y quitar en seco el polvo resultante

- Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado. La  primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras

Látex sobre paramentos interiores

Se utilizará pintura al látex acrílico para interiores de acabado mate, del tipo ALBALATEX, Z10 de SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente.

El color a utilizar será preparado por computadora, número a definir por la Inspección de Obra.

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será el siguiente:

- Rasquetear y remover toda las pinturas y partículas flojas

- Dar una mano de fijador al agua, con base de color

- Aplicar enduido plástico al agua, para eliminar las imperfecciones, en capas delgadas

- Después de 8  horas lijar con lija mediana y quitar en seco el polvo resultante

- Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado. La  primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras

- Látex sobre paramentos exteriores

Se utilizará pintura al látex acrílico para exteriores del tipo DURALBA, LOXON exterior de SHERWIN WILLIAMS o calidad equivalente, colores preparados por computadora a definir por la Inspección de Obra.

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será el siguiente:

- Rasquetear y remover toda las pinturas y partículas flojas

- Limpiar y desengrasar a fondo los paramentos

- Aplicar sellador fijador para exteriores con base de color

- Aplicar dos manos de pintura al látex acrílico para exteriores

- Esmalte sintético sobre metales

- Se utilizará esmalte sintético del tipo ALBALUX, KEM LUSTRAL de SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente.

El color a utilizar será preparado por computadora, número a definir por la Inspección de Obra.

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será el siguiente:

- Eliminar totalmente las pinturas y el óxido existentes mediante arenado, rasqueteado y lijado a fondo

- Limpiar con solvente y desengrasante para eliminar totalmente la suciedad de obra

- Tratamiento de las piezas con dos manos de fondo anticorrosivo epóxico tipo "Indulac" de Tersuave e imprimación epoxi de dicha marca o similar.

- Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuere menester

- Aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas y lijar convenientemente

- Una vez secas las superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético y dos manos de esmalte sintético puro color a definir por la Inspección de Obra

Pintura acrílica impermeable sobre superficies exteriores.

Comprende la totalidad de los muros de mampostería de ladrillos comunes a la vista, mojinetes, cornisas y demás superficies exteriores del edificio existente. Se utilizará pintura acrílica impermeable para exteriores, semimate, del tipo TERSIDRLY -base acuosa- o calidad equivalente a juicio exclusivo de la Inspección de Obra sobre muestras, con la siguiente preparación de las superficies:

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.

Si la superficie presenta manchas debidas a migración de sales, debe realizarse un tratamiento con solución de ácido muriático al 10 % de agua, seguido por un enjuague con abundante agua y dejar secar durante 48 horas antes de aplicar la pintura.

Aplicar de 2 a 3 manos, dejando secar 2 horas entre ellas. Si hay presencia de hongos, moho o verdín, tratar con una solución de agua lavandina al 10 % y enjuagar con agua. Dejar secar durante 48 horas antes de aplicar la pintura.

No se recomienda aplicar la pintura si se prevén lluvias en las siguientes 24 horas.

La preparación del producto será la que esté indicada en el envase del mismo.

Método de aplicación: puede ser aplicado con pincel, soplete o pulverizador.

# ARTÍCULO 26: PARQUIZACIÓN

Durante el tiempo que dure la obra se deberá tener especial cuidado en el mantenimiento del sector de intervención indicado en plano adjunto, tanto de la jardinería como de las especies arbóreas a plantar, no admitiéndose la extracción de ningún ejemplar.

ARTÍCULO 27: MOBILIARIO, CARTELERÍA E IMÁGEN

El mobiliario a ubicarse en los exteriores deberá componerse por mesas y sillas que deberán ser aprobados por la Secretaría de Planeamiento, Dirección de Diseño de la Vía Pública y del Equipamiento Comunitario. Las sillas deberán contar con apoyabrazos y ser apilables.

Dentro del local, el adjudicatario queda en libertad de elección, para que el mobiliario este de acuerdo con la ambientación interior.

No se admitirán toldos de ningún tipo adosados al edificio.

Se autorizará la colocación de sombrillas en algunas de las mesas de las expansiones exteriores. Estas tendrán soporte de madera y serán de material flexible para permitir su cierre (lonas o vinílicos). Deberán ser de planta cuadrada, centradas o excéntricas con respecto a la mesa. El material flexible deberá ser de color blanco o negro. Cada sombrilla deberá contar con iluminación adosada al soporte, para iluminar el material flexible, de manera de lograr una iluminación indirecta del plano de la mesa. El modelo deberá ser aprobado previamente por la Secretaría de Planeamiento, Dirección de Diseño de la Vía Pública y del Equipamiento Comunitario. Queda expresamente prohibido las sombrillas fijas que no permitan su cierre y todo tipo de publicidad o promoción en las mismas.

Queda prohibida todo tipo de publicidad en el exterior del edificio. Sólo se permitirá el nombre de fantasía del local, adosado a la fachada en letras de molde e iluminadas con neón por detrás. Se permite agregar con las mismas características, el tipo de actividad que allí se desarrolla. No se permitirá la colocación de marquesinas de ningún tipo, provisorias o definitivas.

Queda expresamente prohibido el cambio de colores o materiales exteriores, por parte del adjudicatario, cuando se realicen tareas de mantenimiento, mientras dure la concesión.

# ARTÍCULO 28: LISTADO DE PLANOS

A00- PLANTA DE SECTOR-UBICACIÓN

A01- PLANTA SECTOR AREAS CONCESION

A02- PLANTA PROPUESTA

A03- CORTES Y VISTAS PROPUESTAS

A04- BAÑOS PARA DISCAPACTADOS

A05- BAÑOS PARA DISCAPACTADOS

A06- BAÑOS PARA DISCAPACTADOS

BI01-1- BICICLETEROS DE HORMIGON

NOTA: Todas las especificaciones detalladas en el presente pliego, son requerimientos mínimos, admitiéndose otras alternativas superadoras.