ADQUISICIÓN DE:

Servidores de Bases de Datos y Aplicaciones

#### PRESUPUESTO OFICIAL: $ 125.000

SELLADO MUNICIPAL: $ __________

APERTURA: _________________________________

LUGAR: ______________________________________- ROSARIO.-)

#### CONDICIONES PARTICULARES

1) OBJETO

La Municipalidad de Rosario llama a Licitación Privada para la adquisición de Servidores de Bases de Datos y Aplicaciones.

2) PLAZO DE ENTREGA

Se fija un plazo máximo de 60 días corridos a partir de la recepción de la Orden de Provisión.

3) LUGAR DE ENTREGA

Dirección General de Informática, Buenos Aires 711, 3er piso. Contacto: Guillermo Galeazzi. 4802726/704.

4) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

90 días corridos a partir de la fecha de apertura de sobres.

5) FACTURACIÓN Y  FORMA DE COTIZAR

Las ofertas deben incluir en el precio el Impuesto al Valor Agregado. Se aceptarán únicamente ofertas en Pesos.

6) FORMA DE PAGO

El Adjudicatario deberá presentar ante Municipalidad las facturas correspondientes, dentro de los 5 (cinco) días  posteriores a la entrega del equipamiento.

Para su liquidación y pago, las facturas deberán ser controladas y firmadas por la Dirección Gral. de Informática.

Los pagos se realizarán a los treinta (30) días corridos de fecha de factura. Si las facturas no se encontraran en forma o no se adecuaran a las condiciones estipuladas, serán devueltas al Adjudicatario, quién deberá subsanar los errores o deficiencias y presentarlas nuevamente para su conformación. Los efectos de las dilaciones que se originen en estas circunstancias serán asumidos en forma exclusiva por el Adjudicatario, no dando derecho al cobro de intereses o cualquier otro tipo de indemnización.

La Tesorería General, previo al pago de cada factura deberá cumplimentar las previsiones establecidas en el decreto Nº 0736/01.

7) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación de la presente licitación se realizará a aquel oferente que haya cumplido con los requisitos de documentación solicitada, supere satisfactoriamente la evaluación de las características técnicas, antecedentes presentados y prueba del equipamiento (si hubiera), y presenten la  propuesta más conveniente económicamente.

La Municipalidad podrá rechazar todas las ofertas, sin que esto dé derecho a reclamo alguno de ninguna naturaleza por parte de las firmas oferentes.

8) GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO

Para los ítem 1, 2 y 3 deberá extenderse por al menos 3 años on-site. El proveedor deberá hacerse cargo de los gastos y gestiones con el fabricante que sean necesarios para la aplicación de la garantía otorgada.

Los oferentes expresarán en sus ofertas si la garantía supera los plazos mínimos.

El/los adjudicatarios deberá/n permitir la apertura del equipamiento adjudicado, por parte de personal de la Municipalidad o personal externo que la Municipalidad designe, para su limpieza interna  y/o agregado de componentes que se puedan requerir, SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA PERDIDA DE LA GARANTÍA.

9) PRESENTACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá ser presentada en 2 partes:

Sobre 1:

- Propuesta Técnica

- Propuesta Económica

- Folletería, en caso de considerarse necesario

Sobre 2:

- Fotocopias de la propuesta  técnica y económica.

El oferente deberá seguir rigurosamente el orden temático  del presente pliego y especificaciones técnicas, debiendo  dar  respuesta  a todas y cada una de  las  exigencias.

Se deberá expresar la aceptación de cada uno de los puntos, expresando observaciones o diferencias, si las hubiere en algún punto, en forma perfectamente detallada.

El contenido del Sobre 2 no se anexará al expediente, será remitido a la Dirección General de Informática a fin de acelerar la evaluación de las ofertas.

##### 10) ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Los oferentes deberán presentar toda la documentación que crean necesaria para acreditar sus antecedentes. (nómina de empresas, teléfono de las empresas, servicio prestado, persona de contacto, etc.). Para  la  evaluación de la presente licitación se  considerarán dichos antecedentes  y  referencias   (servicio  técnico,  mantenimiento, respuesta del proveedor ante fallas técnicas, etc.) que se obtengan de los usuarios dados en la nómina solicitada, así como la experiencia que la Municipalidad de Rosario haya tenido con dicho proveedor.

11) INFORMACIÓN A PRESENTAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA

El Oferente deberá incluir toda la información que crea conveniente a fin de que Municipalidad realice la correcta evaluación de las calidades de los productos y la valorización de la oferta.

12)  INFORMACIÓN A PRESENTAR PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

Se deberá cotizar cada ítem por separado y en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas descriptas en este pliego. Se aceptarán adicionales o descuentos ofrecidos por adjudicación de todos los ítems.

Deberán cotizar obligatoriamente los item opcionales, pudiendo o no ser adjudicados por esta Municipalidad, la omisión de su cotización es motivo de desestimación total de la propuesta.

13) PEDIDO DE ACLARACIONES Y CONSULTAS

Toda aclaración técnica con respecto al equipamiento solicitado deberá ser requerida al Área de Servicios de la Dirección General de Informática de la Municipalidad de Rosario, Buenos Aires 711 3° piso Rosario, TE: 0341-4802726 / 704.-

14) ACLARACIONES

Si el Adjudicatario no dispone en el momento de la entrega del equipamiento / material y/o componente ofertado, deberá ser entregado uno que cumpla con todas las especificaciones técnicas y supere las características mínimas ofertadas por el mismo precio.

15) ALTERNATIVAS

Los opcionales, accesorios, adicionales o facilidades que a juicio del oferente sean convenientes, o mejoren la prestación del servicio deben ser ofertados aparte, discriminando el valor para cada ítem en particular.

16) SERVICIO DE REPARACIÓN EN GARANTÍA

El servicio de reparación de la instalación y materiales en uso deberá prestarse de Lunes a Viernes de 7hs a 19hs.

Durante  la  vigencia  de  la  garantía,  el adjudicatario  asegurará el  perfecto funcionamiento de la instalación y elementos ofrecidos. El tiempo de respuesta ante cualquier reclamo no superará las 4 horas corridas de realizado el mismo, estableciéndose  que la Municipalidad de Rosario no aceptará interrupciones en el  servicio por falta de repuestos y/o solución técnica que excedan las 48 hs. corridas, contadas a partir del momento en el cual la  Empresa adjudicataria es notificada del pedido de reparación. En  el caso que la interrupción ocurriese durante el período de garantía, la misma se prolongará tantos días como dure el desperfecto. El  adjudicatario  deberá  garantizar la  restauración  de  los servicios  y la reparación de los materiales en caso de fallas de acuerdo a lo siguiente: Si  un  módulo falla más de tres (3) veces por la  misma  causa deberá ser  reemplazado  por  otro  nuevo (de iguales o mejores características que el módulo fallado),  sin  cargo  alguno  para  la Municipalidad de Rosario,  y sin la interrupción del servicio (no se podrá  retirar el  que  se haya instalado en primera instancia, hasta haber  puesto  en funcionamiento y aprobado la instalación del nuevo módulo).

En todos los casos, la empresa adjudicataria correrá con los gastos de flete, acarreo, seguro y cualquier gasto que se origine durante el traslado.

La Municipalidad realizará los reclamos en forma telefónica, fax, correo electrónico ó notificación.

El oferente deberá indicar quiénes son las personas autorizadas en resolver los pedidos, como así también informar por escrito los cambios de personas que hubiese.

17) ITEMS SOLICITADOS:

Item 1: 2 (dos) Servidores de Base de Datos

Configuración base – Características Mínimas:

Procesadores: 2 (dos) INTEL Xeon Dual Core modelo 5150 o superior.

Memoria: 8 GB DDR2 de 667MHz, con ECC. Deberá ser ampliable al menos a 16 GB sin recambio de módulos. El proveedor deberá indicar la marca de la memoria ofertada.

Controladora de disco: SAS con soporte para RAID 5 por hardware 512MB battery-backed write cache (BBWC).

Discos: 6 (seis) de 146 GB, SAS 2.5”, 10K RPM o superior, de los cuales 5 de ellos deberán ser configurados en un volumen RAID 5 y el restante como repuesto en línea (online spare). Los discos deben ser Hot Plug, de la misma marca que el servidor. El equipo debe debe ser expandible hasta 8 unidades de disco de las mismas características.

Gabinete: Para rack de no más de 2U, con kit de rackeo y capacidad suficiente para albergar todos los dispositivos pedidos con este servidor.

Fuente de alimentación: Deberá contar con fuentes redundantes en esquema N+1, de manera que en caso de avería en una de ellas, todavía se cuente con la capacidad recomendada por el fabricante del servidor para todos los dispositivos solicitados. Deberán estar íntegramente contenidas en el gabinete y contar con cordón de conexión con enchufe de 3 patas planas.

Controladora de video: SVGA o mejor.

Soporte de hardware y software para monitoreo y administración remota del hardware del servidor: El software de administración y monitoreo del servidor deberá ser instalado y configurado por el proveedor en una PC provista por la MCR, en conjunto con personal de la misma, permitiendo la administración remota del servidor, aún con el mismo apagado. Debe ser compatible con el estándar IPMI.

Red: 2 (dos) controladoras dobles de red 10/100/1000BaseT que cuenten con TOE (TCP/IP Offload Engine). Debe ser de la misma marca que el equipo. Una de las controladoras puede estar integrada en la placa base del servidor.

Unidad Óptica: 1 (una) lectora de DVD-ROM 8X o superior.

Slots: Al menos un slot libre PCI-X de 133 Mhz o PCI-EXPRESS 4x/8x, o superior, luego de configurado el equipo con los dispositivos solicitados.

El fabricante deberá certificar la aptitud de estos servidores para ejecutar SUSE Linux Enterprise Server 10.

Características mínimas: se debe entender que dichos valores (p/ej. velocidad, capacidades de memoria, etc), se refieren al mínimo valor aceptable. Las mejoras que a juicio del  oferente sean convenientes deben ser cotizados de acuerdo al Art. 15 del presente pliego.

Opcional Nº 1: Cotizar diferencia doble procesador Intel Xeon Quad-Core  E5310 o superior

Item 2: 1 (uno) Servidor de Aplicaciones

Configuración base – Características Mínimas:

Procesadores: 2 (dos) AMD Opteron Dual Core modelo  2214 o superior.

Memoria: 8GB DDR2 de 667MHz, con ECC. Deberá ser ampliable al menos a 16 GB sin recambio de módulos. El proveedor deberá indicar la marca de la memoria ofertada.

Controladora de disco: SAS con soporte para RAID 1 por hardware

Discos: 2 (dos) de 72 GB, SAS, configurados en RAID 1. Los discos deben ser Hot Plug, de la misma marca que el servidor.

Gabinete: Para rack, de 1U, con capacidad suficiente para albergar todos los dispositivos pedidos con este servidor.

Fuente de alimentación: Deberá contar con la capacidad recomendada por el fabricante del servidor para todos los dispositivos solicitados. Deberá estar íntegramente contenida en el gabinete y contar con cordón de conexión con enchufe de 3 patas planas.

Controladora de video: SVGA o mejor.

Soporte de hardware y software para monitoreo y administración remota del hardware del servidor: El software de administración y monitoreo del servidor deberá ser instalado y configurado por el proveedor en una PC provista por la MCR, en conjunto con personal de la misma, permitiendo la administración remota del servidor, aún con el mismo apagado. Debe ser compatible con el estándar IPMI.

Red: Doble controladora de red 10/100/1000BaseT o dos controladoras de las mismas velocidades.

Unidad Óptica: 1 (una) lectora de DVD-ROM 8X o superior.

Slots:Al menos un slot libre PCI-X de 133 Mhz o PCI- EXPRESS 4x, o superior, luego de configurado el equipo con los dispositivos solicitados.

El fabricante deberá certificar la aptitud de este servidor para ejecutar alguna distribución Linux.

Características mínimas: se debe entender que dichos valores (p/ej. velocidad, capacidades de memoria, etc), se refieren al mínimo valor aceptable. Las mejoras que a juicio del  oferente sean convenientes deben ser cotizados de acuerdo al Art. 15 del presente pliego.

Opcional Nº 1: Cotizar diferencia utilizando procesador AMD Opteron Dual Core modelo 2218.

Opcional Nº 2: Cotizar diferencia con 2 procesadores 2218 y 10GB de RAM DDR2 de 667MHz, conservando la opción de ampliar a 16GB sin recambio de módulos.

ITEM 3: 4 (cuatro) Kits de módulos de memoria RAM para servidores de bases de datos

Cada kit de memoria debe proveer 4 GB de RAM, en dos bancos de 2GB cada uno exactamente iguales. Las memorias deben ser ECC, DDR2, PC3200 Single Ranked. Deberán ser compatibles con el número de parte HP 343057-B21. El proveedor deberá indicar la marca de la memoria ofertada.

Las memorias deberán ser instaladas, configuradas y puestas en funcionamiento por el proveedor en los siguientes servidores:

- HP ProLiant DL380 G4 Rack Server (P/N: 378739-001)

- HP ProLiant ML370 G4 Tower Server (P/N: 379912-001)

Dado que dichos servidores tienen sus bancos de memorias completas, el personal municipal se encargará de indicar la manera y forma en que se instalarán los bancos. El horario para la realización de este trabajo será coordinado con el personal municipal.

ITEM 4: 2 (dos) suscripciones de soporte Suse Enterprise Linux Server 10, versión Estándar, para servidores de bases de datos.

El contrato será por un año, a partir de la fecha de la activación del servidor.

El contrato debe proveer asistencia por teléfono y por correo electrónico durante 12 horas los días laborables (tiempo de respuesta máximo de 4 horas para ambos tipos de asistencia).