BADENES BARRIO RUCCI ESTE

MEMORIA DESCRIPTIVA

Descripción de la obra:

La obra se encuentra ubicada en el Barrio Rucci Este, de la ciudad de Rosario, en el sector delimitado por Colectora de Av. de Circunvalación al Oeste, Av. J. Kennedy al Sur, Av. de los Granaderos al Este y calle Palestina al Norte.

La obra consiste en la ejecución de 5010 metros lineales de badenes de hormigón armado de ancho variable.

La superficie de aporte se divide en dos cuencas: una al Este, que desagua en la captación de zanja situada en Av. Camino de los Granaderos y Godoy Cruz que se conecta con un conducto de 1.30 m. de diámetro perteneciente al Sistema del Emisario 11 – 4° Etapa; y la otra cuenca, al Oeste, se conecta a través de badenes transversales a la Colectora y zanjas con el desagüe a cielo abierto paralelo a Av. Circunvalación. Se ejecutarán plateas de disipación en la desembocadura de los badenes, para evitar la erosión del terreno.

La obra proyectada requiere la ejecución de las siguientes tareas:

- Demolición y retiro de las carpetas asfálticas existentes.

- Demolición y reconstrucción de badenes de hormigón armado

- Ejecución de badenes nuevos de hormigón armado

- Excavación y/o apertura de caja.

- Preparación de sub-rasante, de suelo del lugar con adición de cal.

- Bases de suelo-arena-escoria-cal, a ejecutar en capas de 15 cm de espesor.

- Cordón cuneta y badén de hormigón simple

El plazo de ejecución de los trabajo será de 150 días corridos.

Planos de Proyecto:

Serán de aplicación los siguientes planos:

Nº 2017	Planimetría general

MR-P-11 Detalle de Cordones, Badenes y Barras Canalizadoras (ancho 2.00 m.)

P.T. 83   Alcantarilla Tipo para Acceso a Propiedades