CIRCULAR  ACLARATORIA  SIN  CONSULTA  Nº 1

Ref: Licitación Pública para el : “Servicio de Atención y Mantenimniento de la  Señalización Luminosa de Tránsito, la Explotación de un Sistema de Detección de Infracciones y Obras Afines”. Expediente ............-......-.........

1) El artículo 11.1.15.1  Equipos de la Sección 2, deberá leerse 11.1.14.1 Equipos. Se modifica:

Donde dice: “............el cincuenta por ciento (50 %) de la totalidad de los equipos deberán ser propiedad del proponente al acto de preadjudicación de la licitación”.

Deberá leerse: “ ............el cincuenta por ciento (50 %) de la totalidad de los equipos deberán ser propiedad del proponente, a la fecha del Acta de Recepción por parte del Contratista, tal cual se especifica en el artículo 29.3 de la presente Sección”.

2) El artículo 17.6.6 de la Sección 2 se complementa con el agregado de lo siguiente:

Puntaje a aplicar para el Indice de Solvencia:

Puntaje máximo: Indice igual o mayor a dos (2,00)

Puntaje mínimo: Indice igual a uno (1,00)

Puntaje cero (0): Indice menor a uno (1,00)

Para Indice mayor a uno (1,00) y menor a dos (2,00) se aplicará una interpolación aritmética.

Puntaje a aplicar para el Indice de Liquidez Corriente:

Puntaje máximo: Indice igual o mayor a uno con 50/100 (1,50)

Puntaje mínimo: Indice igual a uno (1,00)

Puntaje cero (0): Indice menor a uno (1,00)

Para Indice mayor a uno (1,00) y menor a uno con 50/100 (1,50) se aplicará una interpolación aritmética.

3) El artículo 4.9.2 de la Sección 4 se le agrega:

Donde dice: “El enlace que se propone al Oferente.................. y 17.200 m de tendido de cable de comunicaciones tipo telefónico, multipar, armado y con blindaje tipo PAL”.

Deberá leerse: “El enlace que se propone al Oferente........................................y 17.200 m de tendido de cable de comunicaciones tipo telefónico, multipar, armado y con blindaje tipo PAL de 18 pares de conductores”.

5) El artículo 4.9.5.1 de la Sección 4, se anula y es reemplazado por el siguiente:

Conductos: En todos los casos se utilizarán uno (1) ó dos (2) caños de Policloruro de Vinilo (PVC) rígidos y semipesados de 75 mm de diámetro. Los cruces de calle se realizarán preferentemente por trepanación a una profundidad de un (1) metro como mínimo. En las aceras se colocarán en zanjas de 0,40 m de ancho y 0,60 m de profundidad. Se aplicarán las todas las normas constructivas que figuran en los Pliegos Generales. Los conductos instalados en zanjas, llevarán en la parte superior como protección, una malla de advertencia según se especifica en el Art. 6.4 de la Sección 5.

4) El artículo 4.9.5.3 de la Sección 4, se anula y es reemplazado por el siguiente:

Cables: se encuentran indicados según su uso, en el art. 2 de las Especificaciones Técnicas Generales de Materiales. Se utilizarán métodos de tendidos apropiados según su tipo y se conectarán a las borneras de conexiones existentes en los pilares de alimentación de energía eléctrica o en el equipo controlador. Los enlaces se harán con cables multipares telefónicos responderán al Art. 2.4 de la Sección 5, serán del tipo armado con una protección de cintas helicoidales o corrugada solapada de acero.

5) El artículo 5.5.16.9 de la Sección 4, se anula y es reemplazado por el siguiente:

Conductos: En todos los casos se utilizarán dos (2) caños de Policloruro de Vinilo (PVC) rígidos y semipesados de 75 mm de diámetro. Los cruces de calle se realizarán preferentemente por trepanación a una profundidad de un (1) metro como mínimo. En las aceras se colocarán en zanjas de 0,40 m de ancho y 0,60 m de profundidad. Se aplicarán las todas las normas constructivas que figuran en los Pliegos Generales.  Los conductos instalados en zanjas, llevarán en la parte superior como protección, una malla de advertencia según se especifica en el Art. 6.4 de la Sección 5.

6) El artículo 2.4.1 de la Secciónb 5 se anula y es reemplazado por el siguiente:

Serán del tipo multipar en la cantidad de pares que se especifique, para uso aéreo (suspensor liviano o pesado) o subterráneo. Con conductores de cobre electrolítico de 0,90 mm de diámetro, aislados en polietileno, cinta no higroscópica, con envoltura de aluminio tipo PAL y vaina exterior de polietileno de color negro. Responderán a la norma EX ENTEL Nº 782. Además a las normas EX ENTEL Nº 760 Y 448, IRAM Nº 2011 y 2128, ASTM D 1238 Y D 1248  y Especificaciones REA PE 210. En todos los casos estos cables estarán protegidos con una armadura de doble cinta de acero helicoidal ó cinta de acero corrugada solapada.

7) Los artículos 5.2 y 5.3 de la Sección 5 se anulan y son reemplazados por los    siguientes respectivamente:

Esta se construirá de acuerdo a las Normas IRAM Nº 2309 y será de barra cilíndrica de acero de 11 a 13 mm de diámetro y de 1,50 m de largo, con chapa de cobre depositado electrolíticamente, de 0,25 mm. de espesor mínimo.

A 100 mm. de su extremo superior, llevará un cable de cobre desnudo de 16 mm2 de sección, y 0,5 m de longitud, unido a la jabalina por medio de un tomacable.

8) El artículo 6 de la Sección 5 se complementa con el agregado del siguiente artículo:

6.4	 Sobre los conductos se colocará una malla de plástico no degradable. Será del tipo mallado de color blanco o rojo de un ancho mínimo de 15 cm. Llevará una leyenda escrita en mayúsculas y la distancia entre palabras será de 50 cm máximo.

9) Los artículos 6.9 y 6.10 de la Sección 6, deberán leerse 4.2 y 4.3 respectivamente. En consecuencia el artículo 4.2  se anula y es reemplazado por el siguiente:

4.2 Podrá también admitirse la colocación de un electrodo por columna, este se enterrará cerca de ésta, y desde la jabalina a la columna mediante un cable de cobre desnudo de 16 mm2 de sección unido a la jabalina mediante un tomacable con bulón de bronce roscado.. Pueden ser fácilmente desconectados permitiendo medir en cualquier oportunidad la resistencia eléctrica de la puesta a tierra.

10) El plano de detalle Nº  108 de la Sección 8 queda anulado.

11) El Oferente deberá considerar en su Oferta el mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Vigilancia del Circuito Cerrado de Televisión como también el Sistema de Alarma para la  Detección de Incendios existentes en el Centro de Control de Tránsito sito en la Av. Francia 1820.-

Rosario,       de febrero de 2.005.-