INDICE GENERAL

A	MEMORIA DESCRIPTIVA.

B	ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

C	ANEXOS.

D	PLANOS Y PLANILLAS.

A  -  MEMORIA DESCRIPTIVA.

Se realizarán trabajos que comprendan la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de la Obra “READECUACIÓN INGRESO CALLE VIRASORO” del Hospital de Niños Víctor J. Vilela de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario.

Las tareas que comprenden son las siguientes: demolición  de mampostería y revoques en mal estado, retiro de pisos, contrapisos e instalaciones existentes, ejecución de mampostería, revoques, contrapisos, colocación pisos y barandas, todo de acuerdo a los planos, planillas, detalles y especificaciones que se indican en el presente legajo de obra.

El objetivo de esta licitación es que la obra Proyectada por la Dirección de Arquitectura Hospitalaria sea ejecutada por un precio global total, debiéndose llevar adelante todas las tareas y proveer todos los materiales que de acuerdo al Legajo de Obra y a las instrucciones que imparta  la inspección sean necesarios para la concreción de la Obra.

B - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

El objeto de la presente Licitación es la provisión de los materiales y mano de obra necesarios para la terminación de la obra “Readecuación Ingreso calle Virasoro” del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, según proyecto de la Dirección de Arquitectura Hospitalaria de la Secretaría de Salud Pública. Comprende la ejecución de las tareas que a continuación se describen:

Listado de Partidas

### ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

  - Cerco de Obra

  - Replanteo

  - Módulo sanitario

  - Seguros y Documentación

  - Cartel de obra

##### ITEM 2: MOVIMIENTOS DE SUELOS

  - Generalidades

  - Niveles

  - Excavaciones

  - Rellenos

##### ITEM 3: DEMOLICIONES

3.1	Generalidades

3.2	Elementos a retirar

##### ITEM 4: ALBAÑILERÍA

  - Generalidades

  - Banquina de cimientos

  - Mampostería de ladrillos comunes

  - Capas aisladoras

  - Ejecución y reparación de revoques

##### ITEM 5: CONTRAPISOS

  - Generalidades

  - Hormigón de cascote bajo piso granítico

  - Hormigón de cascote bajo vereda

##### ITEM 6: PISOS, SOLIAS, UMBRALES Y MARMOLERÍA

  - Mosaico granítico 16 panes de 30 x 30 cm

  - Baldosas vereda 15 x 15 cm

  - Cemento alisado

  - Piso de piedra granítica (marmolería)

  - Solia granítica

##### ITEM 7: BARANDAS ACERO INOXIDABLE

  - Generalidades

##### ITEM 8: INSTALACIONES SANITARIAS

8.1	    Generalidades

8.2	    Desagües pluviales

##### ITEM 9: INSTALACION ELECTRICA

  - Bocas de iluminación

##### ITEM 10: PINTURA

  - Generalidades

  - Características de la pintura

##### ITEM 11: LIMPIEZA DE OBRA

  - Generalidades

ITEM 1:	TRABAJOS PRELIMINARES

1.1	Cerco de Obra

El Contratista preparará el obrador, en el lugar indicado por la Inspección de obra.

La obra deberá cercarse según las directivas de la Inspección de Obra.

El plantel y equipo mínimo necesario para realizar los trabajos serán provistos por la Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total.

El Contratista se hará responsable de la seguridad interna de la obra como así también de los materiales que en ella se acopien. Estos materiales podrá guardarlos en el obrador bajo llave o a cargo de un sereno, cuya contratación estará a cargo el mismo contratista.

1.2	Replanteo

Dentro de los siete (7) días de firmado el Contrato la Contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la Inspección, según lo indicado en los Planos.

Es indispensable que la Empresa haga siempre verificaciones por vías diferentes llamando la atención de la Inspección sobre cualquier discrepancia en los planos.

1.3	Módulo Sanitario

La Contratista deberá instalar un módulo de sanitario químico para la obra con el correspondiente servicio de mantenimiento y limpieza.

El mismo se ubicará donde se convenga con la Inspección de Obra.

1.4	Seguros y Documentación

La Contratista deberá presentar toda la documentación de habilitaciones y del personal que disponen las normas vigentes, quedando a disposición de la Inspección de Obra para el inicio de los trabajos.

1.5	Cartel de obra

Se instalará un cartel según se indica en la documentación de la obra en el sitio que se disponga junto con la Inspección de Obra.

ITEM 2:	MOVIMIENTOS DE SUELOS

2.1	Generalidades

Esta especificación contempla los requisitos a observar por la Contratista en la ejecución de:

- Las excavaciones para fundaciones.

- Los rellenos

Previa limpieza del terreno, el trabajo relativo a las excavaciones comprende la extracción de todos los materiales en el volumen requerido por los elementos a construir y su distribución en los lugares indicados por la Inspección de obra.

2.2	Niveles

Los niveles de obra se referirán al ±0,00 del piso de la vereda de calle en la LME, a modo de referencia; lo cierto es que se tomarán y verificarán en obra con los que actualmente posee el edificio histórico.

2.3	Excavaciones

No se deberá, salvo orden expresa de la Inspección de Obra, efectuar excavaciones que difieran de los niveles correspondientes según los planos. En el caso en que así lo hiciera, quedará la Inspección de Obra facultada para determinar las correcciones que deban efectuarse, siendo por cuenta del Contratista los gastos consecuentes de éstas tareas.

En todos los casos se esparcirá la tierra extraída o se procederá a su retiro en caso de no ser necesaria para nivelar otros sectores del terreno.

Se llevará a cabo la excavación destinada a la fundación del muro de 15cm, la profundidad necesaria con respecto al nivel de terreno.

Se llevará a cabo la excavación destinada a la fundación de los muros de 15 y 30cm, la profundidad será al nivel necesario y/o hasta suelo firme según determine en obra la Inspección.

2.4	Rellenos

Se deberá realizar el relleno necesario destinados para alcanzar los perfiles y las cotas de nivel indicadas en los planos, dejando la superficie perfectamente nivelada, compactada y preparada para recibir el correspondiente contrapiso. Los métodos estarán en un todo de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente incluidas en el presente Pliego sean imprescindibles para la terminación de la obra.

El relleno se ejecutará en capas sucesivas de no más de 20 cm. de espesor, con el aporte de cal y agua que corresponda para alcanzar el estado de humedad óptima, y asegurando una compactación‚ homogénea por medios mecánicos, quedando nivelado de manera que permita la perfecta ejecución de los trabajo.

Talud de césped: se ubicarán a ambos lados de la rampa de entrada. Deberá alcanzar los perfiles y las cotas indicados en los planos o, en su defecto, por la Inspección de Obra. La superficie quedará perfectamente acomodada al perfil que indican los planos, con suaves desniveles y la compactación de la base del sustrato para el césped será homogénea. La tierra empleada no deberá contener ramas, troncos, matas de hierbas, raíces u otras materias orgánicas, ni tampoco desechos inorgánicos de ninguna naturaleza, previo a su uso deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. Se cubrirá en un 50% con panes de césped brasilero.

ITEM 3:	DEMOLICIONES

3.1	Generalidades

Se dispondrán las medidas de apuntalamiento provisorio y protecciones para no afectar a terceros, a la seguridad de los operarios y a la integridad de los elementos que no deben demolerse. Las tareas de apuntalamiento, protección y demolición serán proyectadas, programadas y ejecutadas con el seguimiento y aprobación en cada una de sus etapas por la Inspección de Obra.

Si como consecuencia de las demoliciones efectuadas se produjeran daños en elementos estructurales o no estructurales que deben preservarse, el Contratista deberá ejecutar a su cargo las reparaciones necesarias.

Antes de realizar las demoliciones deberá solicitar a la Inspección de Obras la aprobación de las medidas de seguridad adoptadas, de manera que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra, o que transiten en zonas linderas.

Del resultado de estas tareas de desmonte deberán rescatarse los elementos que la Inspección indique en condiciones óptimas y en perfecto estado. El acopio de los materiales recuperados por la Contratista se ubicará en el depósito indicado por la inspección.

3.2	Elementos a retirar

- Pisos:

Todo lo existente indicado en planos.

- Contrapisos:

Se retirarán los contrapisos en mal estado que estén indicados. Comprende el acarreo y transporte de los escombros.

- Muro de 30cm y de 15cm

Se retirarán los muros señalados en Planos. Comprende el acarreo y transporte de los escombros.

En todos aquellos lugares donde se produzcan deterioros de revoques o existan paredes perpendiculares a demoler, se revocarán.

Serán a cargo del Contratista todos los trabajos reglamentarios, como ser apuntalamientos, cercos de protección y todos los elementos que garanticen las medidas de seguridad para este tipo de obras, conforme a los términos de las leyes y ordenanzas vigentes.

- Revoques en mal estado:

Se retirarán todos los revoques existentes que no se encuentren en buenas condiciones, además de los que se deterioren con la ejecución de los trabajos de albañilería indicados en este pliego.

Si tuviera una capa impermeable con hidrófugo también se picará. Incluye el acarreo y transporte de los escombros.

- Instalaciones existentes:

Se retirarán las instalaciones que se encuentren, dependiendo de la indicación de la Inspección de Obra. Comprende el acarreo de los materiales o en el caso de recuperarlos por la Contratista se ubicará en el depósito indicado por la inspección.

### ITEM 4:	ALBAÑILERÍA

4.1	Generalidades.

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios que incluyan mano de obra  y equipos que correspondan para la ejecución de los trabajos indicados en los ítems que se detallan a continuación, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.

4.2	Banquina de cimientos

De hormigón de cascotes sin armar.

Se construirá de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes.

Se utilizará un hormigón de relleno tipo “H2” con un dosaje 1/8:1:4:8 (cemento, cal hidráulica, arena y cascote limpio).

Al terminar la banquina se realizará la primera nivelación de los cimientos.

4.3	Mampostería de ladrillos comunes

4.3.1	En cimientos

Se ejecutarán  las mamposterías correspondientes de los muros nuevos indicados en plano correspondiente. Se ejecutará sobre el encadenado de HºAº, según detalle de cimientos.

4.3.2	En elevación

Los ladrillos serán bien mojados, se los hará resbalar a mano, en baño de mezcla apretándolos de manera que este resbale por las juntas y se recogerá la que fluye de los paramentos.

La trabazón tendrá que resultar perfectamente regular conforme a lo que se prescribe; las llagas deberán corresponderse según líneas verticales.

La erección se practicará simultáneamente  y al mismo nivel en todas las partes trabadas destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

En las paredes no se tolerará resalto ó depresión con respecto al plano respectivo para el haz de la albañilería, que sea mayor de 0.5 cm. cuando el paramento deba revocarse.

En los casos que se indique deberá colocarse para reforzar la trabazón hierro de 8mm de diámetro cada 5 hiladas.

Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.

No se fabricará más mezcla de cal de la que pueda utilizarse en el día, ni más mezcla con cemento Pórtland de la que pueda utilizarse en dos horas posterior a su fabricación.

  - Capas aisladoras

El cajón correspondiente a las capas aisladoras verticales y horizontales de los muros de mampostería a ejecutar se realizará 4 hiladadas por encima del piso más alto y 4 hiladas por debajo del contrapiso más bajo. El hidrófugo utilizado será tipo Sika y se empleará según especificación del fabricante.

4.5	Ejecución y Reparación revoques

Se repararán todos los revoques existentes del sector a intervenir que no se encuentren en buenas condiciones como así también los marcados en los planos y los que se deterioren con la ejecución de los trabajos de albañilería indicados en este pliego. Se picarán los revoques existentes hasta el ladrillo y se ejecutarán azotado grueso y fino (exteriores o interiores según corresponda), respondiendo a las indicaciones de la Inspección de Obra y según planos.

Salvo en el caso en que se especifique expresamente lo contrario, los espesores tendrán un  mínimo de 2 cm en total, de los cuales entre 3 y 5 mm corresponderán al enlucido.

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas rectas.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparará las muestras que la Inspección de Obra requiera para lograr su aprobación.

También se cuidará especialmente la ejecución del revoque a nivel de los zócalos, para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

##### ITEM  5:	  CONTRAPISOS

5.1	Generalidades

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y equipos que correspondan para  ejecutar  los contrapisos  correspondientes, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.

No se realizarán tareas sin previa conformidad de la Inspección.

5.2	Hormigón de cascote bajo piso granítico

Tendrá un espesor de 12 cm; se utilizará un hormigón tipo “H2” 1/8:1: 4: 8 (cemento, cal hidráulica, arena mediana y cascote), se ejecutará por encima de un film de polietileno de 200 de espesor, deberá quedar en perfectas condiciones para recibir el piso de granítico, determinado en los planos correspondientes.

5.3	Hormigón de cascote bajo vereda

Tendrá un espesor de 12 cm.; se utilizará un hormigón tipo “H2” 1/8:1: 4: 8 (cemento, cal hidráulica, arena mediana y cascote). Por encima de este se ejecutará la colocación de mosaicos de vereda (tanto graníticos como de cemento).

##### ITEM  6:	  PISOS, SOLIAS, UMBRALES Y MARMOLERÍA

6.1	Mosaico granítico 16 panes de 30 x 30cm

Nota: los mosaicos y pastina serán provistos por el Comitente, solo deberán ser cotizados en esta oferta, su colocación y materiales para la misma.

El tamaño de los mosaicos será de 40x40cm por 3,6cm de espesor, color gris Bardiglio, pulidos, en los pisos que se indica en planos (rampa e ingreso). Ver planos.

Se colocarán según lo que se indiquen los planos y la Inspección de Obra.  Inmediatamente de colocados, serán empastinados con pastina de igual color con aditivo Sikafix, previa limpieza con aire a presión en las juntas.

Los mismos se colocarán sobre mezcla de asiento con el siguiente dosaje:

1/4 	Cemento

1	Cal hidratada

4	Arena fina

Tomado de juntas: después de un día de colocado el piso, puede realizarse el tomado de juntas. Las mismas deben estar perfectamente limpias eliminado el polvo alojado en ellas.

Los pisos presentarán superficies regulares según las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección de Obra señalará en cada caso. La superficie de los mismos quedará terminada en la forma que en los documentos enunciados se establezca.

Antes de iniciar la colocación, el Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribución, dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas. La Inspección de Obra entregará planos de despieces en los casos necesarios.

Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual.

Los pisos se protegerán de las manchas de óxido que pudieran provenir de los elementos que sobre ellos se depositan, como así también de las manchas provenientes de los desperdicios de ajuste de carpintería y de cualquier otra mancha. La Inspección estará facultada a ordenar la remoción de zonas de piso afectadas por manchas que no pudieran ser removidas.

6.2	Baldosas 15x15cm para veredas

Nota: los mosaicos serán provistos por el Comitente, solo deberán ser cotizados en esta oferta, su colocación y materiales para la misma.

Se utilizarán baldosas de tamaño 15 x 15 cm similares a las colocadas en el perimetro del edificio, para los parches y completamientos solicitados. Se ejecutaran según planos adjuntos y o indicaciones de la Inspección de Obra.

El Contratista deberá presentar muestras antes de su colocación, las que serán aprobadas por la Inspección de Obra.

6.3	Cemento alisado

Se realizará en los lugares que indique el Plano, básicamente la totalidad de los bordes de los mosaicos, ya sea en rampas, como en la esplanada de ingreso.

Comprende la provisión de materiales y ejecución de carpeta alisada con un espesor mínimo de 2 cm, según el siguiente dosaje:

1  cemento

4  arena mediana

Se considera la ejecución de los cortes necesarios de juntas de dilatación en todo su espesor.

La carpeta se ejecutará ni bien se termine de colocar el piso, y lo mas rapido posible de finalizado el contrapiso.

La mezcla de cemento se amasará con una cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir a la superficie. Luego se emparejará la superficie.

Las juntas de dilatación serán de 1,5cm de espesor ejecutarán con sellador poliuretánico color gris.

6.4	Piso de piedra granítica

Nota: la marmolería y pastina será provista por el Comitente, solo deberán ser cotizados en esta oferta, su colocación y materiales para la misma.

Se ejecutará en los lugares marcados en el Plano, en la llegada de la Rampa de Ingreso y escalones de la escalera principal.

Serán de placas de Granito Gris Mara “fiamantado” para darle rugosidad antideslizante, de 2,5cm de espesor y en placas de módulos y tamaños a definir en obra con aprobación de la Inspección de Obra; y se colocarán sobre carpeta de cemento con adhesivo para grandes piezas.

La forma de ejecución será la siguiente: como primera medida se realizará un hormigón pobre de contrapiso 10 cm de espesor de mínimo y una carpeta de cemento de 3 cm.

Las juntas de dilatación serán de 0,5cm de espesor ejecutarán donde indique la Inspección de Obra y la terminación y tomado de junta final será con sellador poliuretánico color gris.

6.5	Solia granítica

Nota: la solia será provista por el Comitente, solo deberán ser cotizados en esta oferta, su colocación y materiales para la misma.

La solia se ubicará en la puerta de ingreso. El tamaño de dicha solia se verificará en obra, tendrá 2,5 cm de espesor.

Se colocará según lo indicado en el punto anterior, será de las mismas características.

##### ITEM  7:	BARANDAS ACERO INOXIDABLE

7.1	Generalidades

Nota: los componentes de la Baranda, tanto insertos como el resto, serán provistos por el Comitente, solo deberán ser cotizados en esta oferta, su colocación y materiales para la misma.

Se deberán realizar todas las BARANDAS SEGÚN SE INDICA EN DETALLES DEL PLANO 01.

Se podrán realizar propuestas de mejoramiento de diseño, constructivas o de mantenimiento, las que se resolverán y evaluarán con la Inspección de Obra.

##### ITEM  8:	INSTALACIONES SANITARIAS

8.1	Generalidades

Se deberán realizar todas las arreglos de cañerías internas que se encuentren en el sector de la obra mientras se realizan los trabajos.

Las instalaciones deberán quedar seguras, de manera que no haya pérdidas a futuro, por lo que se reemplazarán y]/o anularán los tendidos que se encuentren a indicación de la Inspección de Obra.

Mientras no se terminen los trabajos, el Contratista es el único responsable por pérdidas, roturas, sustracciones, que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra o con los materiales acopiados, el mismo se entregará en las condiciones exigidas por la Inspección

8.2	Desagües pluviales

Comprende todos los trabajos necesarios para la ejecución de los desagües secundarios que se necesitan para evacuar los posibles volcados de agua en los pisos a realizar, que básicamente son pluviales, y son para que no se acumule agua en lugares no deseados.

Junto con la Inspección de Obra se determinarán las ubicaciones de los mismos.

El albañal del ingreso se ajustará a los datos de los planos de la obra.

Las cañerías, conexiones y accesorios serán realizadas en polipropileno (PPN) sanitario diámetro 110, 63, 50 y 40 mm (según lo que indique la Inspección de Obra), espesores variables de acuerdo al diámetro, Tipo DURATOP.

##### ITEM 9:	INSTALACIÓN ELECTRICA

9.1	Bocas para iluminación y control

Se deberá cotizar la provisión de mano de obra y materiales para la ejecución de un tendido de instalación eléctrica por piso en su mayoría, caños corrugados plásticos de 1” de material reforzado y grueso.

Por las cañerías se pasarán 3 conductores normalizados de 3x1,5mm2 con protección aptos para tendidos subterráneos, de manera de poder administrar el fluido eléctrico desde un tablero seccional a colocar en el Hall de Ingreso para alimentar cada artefacto.

Los mismos estarán comandado por medio de llaves termomagnéticas bipolares de 6 amperes distribuidas en 9 circuitos independientes mas 1 de reserva, 2 equipos de iluminación por llave.

Se colocará un disyuntor por fase para alimentar los distintos circuitos de iluminación, en donde se hará una distribución de cargas uniforme.

Las cajas a colocar en paredes y muros serán de chapa de hierro galvanizados, octogonales y rectangulares en su mayoría.

Se incluirá un tablero de vinculación de las bocas proyectadas con la insatalación existente en el Hall de Ingreso, dicho tablero será de chapa con puerta de cierre hermético para exteriores con capacidad para 30 módulos.

Las bocas, cañerías y tendidos serán para iluminación periférica, suponiendo que parte de la mísma tendrá función decorativa y de ambientación.

Todas las luminarias a colocar serán de alto rendimiento tecnológico (LED).

Serán un total de 30 bocas a cotizar y colocar.

Luminarias: se calculará la colocación de las mísmas considerando una por boca.

##### ITEM 10:	PINTURA

10.1	Generalidades

Los trabajos de pintura se ejecutarán, en general, de acuerdo a estas especificaciones, y en particular deberán ajustarse estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante.

Comprende la pintura completa de la obra del sector a intervenir.

La Contratista deberá proveer todas las herramientas, equipos y demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos, tanto en altura como en el interior de los locales.

Comprenden todos los trabajos necesarios para que el sector intervenido exprese una imagen limpia, prolija y terminada, donde se realcen los trabajos realizados.

En todos los casos, es condición indispensable que las superficies que deban recibir pinturas se hallen firmes, limpias y secas. Cuando se indique número de manos será a título indicativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de obra.

Los cortes de pintura por variación de tonos, entre paramentos y cielorrasos, en un mismo

10.2	Características de la pintura.

Se utilizara látex acrílico para exteriores. Serán de primera calidad y marca reconocida (Alba, Sherwin Williams, o similar). La imprimación será Loxon Acondicionador de Mampostería (o similar), diluido en partes iguales con aguarrás.

##### ITEM 11: 	LIMPIEZA DE OBRA

  - Generalidades

La limpieza de obra deberá ser periódica y final. Al finalizar el total de los trabajos de la obra, la Contratista deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra.

La Obra deberá ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente, debiendo la Contratista retirar todo tipo de residuos y suciedad tanto de piso, paredes, cielorrasos, revestimiento, carpintería protecciones espejos, vidrio, etc. material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos.

C- ANEXOS:

ANEXO - CARTEL

Se cambiará el texto en blanco (Texto principal) por el del nombre o designación de la obra del presente pliego, el que se expone es a modo de muestra.

Se respetarán las tipologías y colores que se indican.

ANEXO - Planilla de Oferta

PRECIO TOTAL: $ ………………………..-