PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

CENTRO DE EXPRESIONES CONTEMPORANEAS

A – MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Licitación Pública para la Obra: “Cubierta del Centro de Expresiones Contemporáneas”, tiene por objeto la contratación de una Empresa capacitada para realizar los trabajos necesarios de “Desmonte cubierta existente, reparación estructura metálica existente y montaje cubierta nueva” en el plazo considerado adecuado para su efectiva consolidación. Los trabajos se realizarán en el edificio ubicado en el predio del Parque a la Bandera de la ciudad de Rosario.

El objeto de esta Licitación es que la Contratista ejecute la Obra completa en el tiempo previsto, y la entregue en perfecto estado de funcionamiento por un precio global total, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.

Deberá ejecutar, además, todas aquellas tareas que, aún no estando especialmente detalladas en el presente Pliego, resulten necesarias para concretar el Proyecto que se licita y dentro de los limites fijados más arriba.

Se considera en extremo importante la siguiente ACLARACIÓN:

a)	La obra que es objeto de la presente Licitación reviste características particulares que deberán ser cuidadosamente respetadas.

Se trata de la remodelación, ampliación y puesta en valor del complejo edilicio CEC (Centro de Expresiones Contemporáneas).

b)	Tratándose de un conjunto con cualidades singulares para el patrimonio de la ciudad, el Contratista tendrá en cuenta esta situación para evitar daños que puedan afectar los valores arquitectónicos del edificio.

c)	Esta condición particular deberá ser informada a todos y cada uno de los operarios (calificados o no, dependientes directos del Contratista o de Subcontratistas o proveedores) para proceder con el cuidado y la responsabilidad que corresponde aplicar en esta clase de trabajos.

d)	Desde las primeras tareas (movimiento de suelos, demolición, acarreo de escombros, retiro de partes, picado de paredes, etc.) se tomarán recaudos que aseguren la mejor conservación de los muros y elementos que forman parte del proyecto final.

e)	En el caso de que se produjeran daños o mutilaciones, el Contratista se hará cargo de los arreglos pertinentes en un todo de acuerdo con las estipulaciones que en cada circunstancia establezca la Inspección de Obra.

Las principales tareas a realizar serán las siguientes:

- Retiro de construcciones existentes indicados en los planos y todo aquel que, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra, resulte necesario retirar para la ejecución del proyecto.

- Desmonte de tejas existentes.

- Recuperación de estructura metálica existente y completamiento de cubierta.

- Canaletas nuevas y desagües existentes a verificar estado

- Pintura.

- Reparaciones varias

- Limpieza de Obra

- Medidas de seguridad

- Todo aquello que resulte necesario para la ejecución del proyecto

Nota: Los muebles y elementos que actualmente se encuentran en el edificio serán reubicados o protegidos durante la ejecución de los trabajos, según lo indique la Inspección de obra. En caso de ser necesario se trasladarán al lugar que la misma determine dentro del ejido urbano, debiendo la Contratista correr con todos los gastos que demande tal operación.

B- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

##### INDICE

- MOVILIZACION DE OBRA

  - GENERALIDADES

  - REPLANTEO, PLANTEL Y EQUIPOS

  - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INICIAL

  - CARTEL DE OBRA

  - INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL OBRADOR

  - PLANOS CONFORME A OBRA.

- CUBIERTAS, TIMPANOS Y ENTREPISOS *

  - GENERALIDADES

  - CUBIERTA COMPLETA GALPON

  - TIMPANOS

- DESAGÜES PLUVIALES

  - GENERALIDADES

  - LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIONES DEL SISTEMA

  - CANALETAS Y BABETAS DE CHAPA GALVANIZADA

- PINTURAS Y OTROS

  - GENERALIDADES

  - ESMALTE SINTETICO + ANTIOXIDO

  - PROTECCIÓN PARA MADERAS

  - PROTECCION PARA TEJAS

- LIMPIEZA DE OBRA

- VISITA DE OBRA

# MOVILIZACION DE OBRA

  - Generalidades

La Obra consiste en la ejecución de distintos trabajos de refacción y remodelación en el edificio denominado Centro de Expresiones Contemporáneas, ubicado en el predio Parque a la Bandera, dentro del ejido urbano de la ciudad de Rosario.

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales, herramientas y equipos que correspondan para la ejecución de todas las partes de obra e instalaciones proyectadas, en un todo de acuerdo a los planos de proyecto, a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta en cada caso la Inspección de obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la terminación de dichas obras.

  - Replanteo, plantel y equipos

Dentro de los cinco (5) días de firmado el Contrato, el Contratista deberá llevar a cabo el replanteo total de la Obra en forma conjunta con la Inspección, labrándose a su término el correspondiente Acta de Replanteo.

El plantel y equipo mínimo necesario para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total.

  - Documentación técnica inicial

La Municipalidad entrega como parte constitutiva del presente pliego, planos de conjunto y planillas, donde se incluyen formas, medidas, niveles y demás especificaciones que conforman una descripción general de los elementos arquitectónico-constructivos fundamentales del Proyecto.

En los casos que la Inspección de obra estime conveniente, ésta podrá requerir del Contratista la presentación de muestras de los elementos a emplearse en las instalaciones y cualquier otro dato que estime conveniente para su mejor conocimiento.

  - Cartel de obra

El Contratista deberá colocar dos (2) carteles de obra con las características, medidas y textos que figuran en el Anexo del presente pliego. La ubicación de los mismos será determinada por la Inspección de obra.

  - Instalación y equipamiento del obrador

El Contratista preparará el obrador cumpliendo las disposiciones establecidas en el Capítulo 5 del Pliego de Condiciones Generales de la Secretaría de Obras Públicas y siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.

El Contratista proveerá locales adecuados para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. Todas estas construcciones complementarias podrán ser del tipo de campaña o bien se ejecutarán con materiales y/o componentes en buenas condiciones y deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra.

  - Planos conforme a obra

Una vez finalizada la Obra y antes de la Recepción Provisoria, la Contratista procederá a confeccionar los planos conforme a obra en medios magnéticos (archivos en formato DWG y DXF).

Se entregarán en dos juegos copia papel procesados en Autocad 2000 o superior, y un soporte magnético en CD Rom, los cuales serán verificados para su posterior aprobación por la Inspección de Obra.

# CUBIERTAS, TIMPANOS Y ENTREPISOS

  - Generalidades

Comprende la provisión de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución de la cubierta completa, reparación. Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales y exigencias constructivas requeridos para la ejecución de las estructuras metálicas se ajustarán a las normas y anexos del Reglamento CIRSOC 201 vigente.

Los materiales a utilizar deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Soldaduras: Se ejecutarán solamente las de tipo de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la chapa utilizada.

- Recubrimientos: Para la protección de las superficies metálicas se utilizarán los recubrimientos anticorrosivos que se indiquen en el ítem correspondiente, siendo dos (2) las manos mínimas a incorporar.

  - Cubierta Completa Galpón.

Se procederá al desmonte completo de la cubierta del galpón.

Se retirarán las tejas existentes línea francesa y se recuperarán todas aquellas piezas que a criterio de la Inspección de Obra, sea posible reutilizar para la nueva cubierta. En caso de ser necesario la Contratista procederá a la provisión de las tejas restantes para posibilitar el completamiento de la cubierta.

Se reacondicionará la estructura metálica existente compuesta por cabriadas, vigas y reticulados, las cuales se someterán a un proceso de arenado a presión en obra para lograr una profunda limpieza sobre la superficie de toda las piezas de la estructura, las que luego serán lijadas en su totalidad y a las que se realizará un tratamiento anticorrosivo con un componente sintético marca Kem Lustral antióxido de Sherwin Williams o calidad equivalente, con terminación de esmalte sintético semimate tipo Kem Glo o calidad equivalente.

Los hierros ángulos existentes se desmontarán y reubicaran según, posición y medias indicadas en plano de detalles, los cuales previo a la recolocación serán reacondicionados con el mismo tratamiento realizado a la estructura metálica.

Por otra parte se procederá al cierre de la cubierta y al acondicionamiento acústico y térmico de la misma. Para ello el cierre de la cubierta estará compuesto, de la siguiente manera:

Sobre los perfiles ángulos reacondicionados se colocará una placa armada en taller compuesta por dos placas de multilaminado fenólico y lana de vidrio en el interior. La placa inferior del multilaminado fenólico de espesor 12mm estará perforada (según diseño que se detalla en los planos). Será una perforación regular de 8mm que se ejecutará con máquina de control numérico. La cara visible del multilaminado será enchapado en cedro de primera calidad y el recubrimiento protector para madera que se utilice no deberá formar película, (de manera que los poros de la madera queden abiertos para que el material funcione correctamente en el tratamiento acústico del local). La lana de vidrio deberá ser de densidad no menor a 25/26kg/m3 (e=25mm) y el multilaminado fenólico superior de la placa de espesor 12mm.

Sobre dicha placa ya montada se colocará una lamina vinílica tipo “Fonac-Barrier” e= 3mm que actuará como barrera de vapor.

Nota: Antes de la provisión, colocación y/o ejecución de materiales se deberá consultar a la Inspección de Obra para que ésta apruebe las condiciones y especificaciones y se logre, así, una óptima calidad, tanto de materiales como de funcionamiento de los mismos.

Luego, se colocarán separadores de madera de 2” de altura, en sentido transversal a la pendiente que fijarán todo el conjunto a la estructura existente.

Se colocará lana de vidrio de la misma densidad mencionada anteriormente pero de una altura de 50mm entre los separadores, los que se fijarán por medio de tornillos cabeza hexagonal y tuerca con arandelas de sección mínima de 8mm. Los tornillos y tuercas deberán ser apretadas adecuadamente de manera de asegurar el mantenimiento de la apretadura en forma permanente.

Tal como se indica en planos de detalle, sobre los separadores de madera se colocarán placas de multilaminado fenólico e=20mm

Para el montaje de las tejas se colocarán los escurridores y los clavadores de madera de 2”x2” en sentido transversal a la pendiente de los faldones de la cubierta y con una separación entre si que respetará la distancia necesaria para el clavado de las tejas. La Inspección de Obra controlará el perfecto paralelismo de dichas maderas.

Sobre estos clavadores se fijarán las tejas con clavos de cobre de 2”.

Se emplearán las tejas recuperadas del desmonte de la cubierta y se reemplazaran las que no presenten  condiciones para su uso, las que serán de iguales condiciones a las existentes, línea francesa chica común color natural marca Cerro Negro o calidad equivalente. Salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra se colocarán cruzadas, empleando por lo tanto medias tejas en los extremos. Se deberán clavar todas las tejas de borde y las del inicio y final de cada faldón, y una de cada 5 como mínimo en el resto.

La cubierta llevará como terminación de cumbrera las piezas especiales de terminación con idénticas características de textura y color que las tejas del resto, las que deberán ser asentadas con mortero de cal, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra.

Ver planos.

  - Tímpanos

La estructura existente de los tímpanos será desmontada.

Se ejecutará un cierre de similares características y componentes al de la cubierta. La cara interior estará compuesta por la misma placa armada de la cubierta perforada y enchapada en cedro de primera calidad.

Llevará unos separadores de tubos 40x40mm entre los que se colocará lana de vidrio y posteriormente una malla sima para contener y sujetar dicho material.

Sobre estos elementos y como terminación se colocarán las chapas con características indicadas en planos de detalles constructivos.

- DESAGÜES PLUVIALES

  - Generalidades

La empresa deberá efectuar también una revisión y limpieza de desagües de las instalaciones existentes, incluyendo cámaras, caños, etc.

Se deberán verificar todos los caños de bajada de lluvia de hierro fundido, debiéndose cambiar, si es necesario, un tramo o todo el caño, según lo indique la Inspección de Obra.

En el caso de reemplazo  o colocación nueva de cañerías exteriores, deberán realizarse en caño de hierro fundido, salvo indicaciones contrarias de la Inspección de obra.

  - Limpieza y desobstrucciones del sistema

Comprende la provisión de mano de obra, materiales y equipos para la ejecución de la limpieza y desobstrucción de cañerías, bocas de desagües y cámaras existentes, para garantizar el perfecto escurrimiento y drenaje del agua de lluvia.

La limpieza podrá ser realizada por medios mecánicos, neumáticos y/o químicos hasta verificar la total desobstrucción de las cañerías y el perfecto escurrimiento de las aguas pluviales hasta las salidas a zanjas correspondiente.

Incluye el retiro de basura, escombros y todo tipo de residuos orgánicos o inorgánicos extraídos de la limpieza.

  - Canaletas y babetas de chapa galvanizada

Comprende la provisión de mano de obra, materiales y equipos para la ejecución, provisión y montaje de piezas de zinguería (babetas y canaletas).

Se deberán ejecutar las canaletas y babetas según proyecto indicado en planos, especificaciones del presente pliego y según lo imparta al respecto la Inspección de Obra.

Se sacarán las canaletas existentes y se proveerán y colocarán nuevas canaletas. Para esto se utilizará chapa de acero galvanizado calibre BWG N°24, con las medidas, formas y tipo de plegado correspondientes a las situaciones que deba resolver, respetando lo indicado en planos y de acuerdo a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. Las uniones entre piezas serán estañadas y luego perfectamente selladas.

Cuando sea necesario amurar zinguería se utilizará un mortero impermeable con dosaje 1:3 (cemento : arena) con hidrófugo químico inorgánico, tipo SIKA 1 o equivalente, incorporado al agua de preparación en una proporción del 10 % de su volumen, permitiendo la posterior ejecución de revoques hidrófugo, de jaharro y de material de frente.

- PINTURAS Y OTROS

  - Generalidades

El Contratista procederá a realizar el pintado de muros, de revestimiento de madera y de los elementos metálicos detallado en los planos y todo aquello que aunque no esté especificado sea necesario para la correcta finalización de la obra y siguiendo las indicaciones que imparta al respecto la Inspección de obra.

Todas ellas deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, esmalte, etc., debiéndose notificar a la Inspección de Obra cuando se vaya a aplicar cada mano. Las diferentes manos se distinguirán dándoles distintos tonos del mismo color, salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, el Contratista dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto.

El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite. De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio de la Inspección de Obra.

  - Esmalte sintético

Comprende la pintura de todas las piezas metálicas de la obra, según indicaciones que imparta la Inspección de Obra. Se utilizará esmalte sintético semimate, colores a definir por la Inspección de Obra, con la siguiente preparación de las superficies:

Limpiar todas las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra.

Quitar el óxido mediante arenado o solución desoxidante.

Aplicar una mano de fondo sintético antióxido al cromato de zinc, cubriendo perfectamente todas las superficies.

Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuere menester.

Aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas y lijar convenientemente.

Una vez secas las superficies serán pintadas a soplete como mínimo con una mano de fondo sintético y dos manos de esmalte sintético puro.

  - Recubrimiento Protector para maderas

Valen todas las especificaciones y consideraciones generales indicadas en el ítem 4.1.

Comprende el tratamiento de todas las superficies de madera, que queden a la vista y las superficies que indique la Inspección de Obra.

Se utilizará impregnante del tipo Lasur, Setol, Direth o calidad equivalente a juicio exclusivo de la Inspección de Obra.

Se deberán limpiar todas las superficies para eliminar totalmente la suciedad de obra y se colocará el producto a pincel o rodillo.

  - Protección para tejas

Las teja existentes deberán ser limpiadas con agua y cepillo para eliminar todo tipo de suciedad.

Posteriormente se hidrofugarán todas las piezas, nuevas y existente, con una combinación de silanos y siloxanos en proporción adecuada a la porosidad de las mismas. Podrá ser de base solvente o acuosa. Tipo Wacker o calidad equivalente.

- LIMPIEZA DE OBRA

Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalización del total de los trabajos de la Obra, la Contratista deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra. La Obra deberá ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente, debiendo la Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos.

- VISITA DE OBRA

Se considerará condición excluyente de la presente Licitación Pública la no visita de obra.

Junto con la cotización, la Contratista entregará el presente detalle con la firma del Titular de la misma y del personal  designado por la Municipalidad de Rosario.

C - ANEXOS

- FORMAS DE COTIZAR

La presente Oferta se adjudicará por el sistema de Ajuste Alzado, es decir que los Oferentes deberán cotizar la totalidad de las Obras por un precio global total.

No obstante ello, las Empresas Oferentes deberán confeccionar la Planilla de Cómputo y Presupuesto (que se adjunta como modelo), y un Plan de Trabajos e Inversiones, a efectos de que frente a posibles cambios, reducciones o ampliaciones del proyecto durante el desarrollo de los trabajos, se tomarán los valores unitarios consignados para evaluar las economías o adicionales de obra en más menos un 30% del valor de la Oferta. No se reconocerá ningún tipo de adicional de obra, salvo por cambios de proyecto, por lo que los precios ofertados deberán incluir la totalidad de variables conducentes a la ejecución de los trabajos (obrador, cerco, fletes, seguros, viáticos, etc..)

- CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de daño a personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas de la traza de la obra, siendo único y exclusivo responsable del resarcimiento de los daños y perjuicios que la obra y/o sus dependientes ocasionen a aquellas. Será responsable del cumplimiento de las leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y reglamentos de Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, vigentes en el lugar de ejecución de las obras, así como el pago de las multas que pudieran aplicarse por infracciones a las mismas.

El Contratista dispondrá - en caso de ser necesario - la intervención de expertos, a su costa, que durante la ejecución y la terminación de las obras se corrijan posibles defectos de las mismas, de manera de:

- Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en las obras y conservar las mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas.

- Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, señales de peligro y vigilancia cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Inspección de obras o por cualquier Autoridad debidamente constituida, para la protección de las obras o para la seguridad y conveniencia de toda persona.

- Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, para evitar daños a las personas y/o propiedades públicas, como consecuencia de la contaminación del ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

- Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones Técnicas Contractuales.

El objetivo primero del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo está dirigido a detectar, evaluar, neutralizar, corregir y/o eliminar todo tipo de riesgo que interfiera con el mantenimiento de adecuadas condiciones en todo lugar de trabajo, observando en todo momento el mas alto nivel de Seguridad.

A los fines de brindar una cobertura en términos legales y operativos durante la ejecución de los proyectos, el Contratista procederá como mínimo a:

- Cumplir con las exigencias de la Ley Nº 19.587/72 que establece las Normas Generales básicas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, aprobada y Reglamentada por Decreto Nº 351/79, el cual en sus anexos dicta Normas concretas y específicas que deben ser respetadas en todo ambiente de trabajo.

- Observar durante el desarrollo de los trabajos la “Normativa sobre Salud y Seguridad en la Construcción “  según Resolución Nº 1.069/91 del Ministerio de Trabajo  y Seguridad Social, que normaliza la actividad de la construcción en las distintas etapas y características propias, desde la preparación de las obras hasta la conclusión del proyecto incluyendo los equipos, medios y elementos de que se sirve.

- Respetar la Ley Nº 24.577/96 de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y su Decreto Reglamentario Nº 170/96.

- Verificar el cumplimiento de las disposiciones Municipales vigentes para la ejecución de trabajos en la vía pública.

- Cumplir con todas las Leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos vigentes en el  lugar de ejecución de las obras.

- PLAZO DE OBRA

Se fija un plazo total para la ejecución de la Obra de ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir de la firma del Acta de Replanteo correspondiente. Este plazo contemplará la acción y efecto de los agentes climáticos sobre las distintas etapas constructivas, evaluadas a través de las Estadísticas Climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional.

D – PLANOS Y PLANILLAS

- LISTADO DE PLANOS

A01		PLANTA GENERAL ARQUITECTURA

A02		PLANTA BAJA ARQUITECTURA

A03		PLANTA ALTA ARQUITECTURA

A04		SECCIONES Y VISTAS

A05		SECCIONES Y VISTAS

A06		SECCIONES Y VISTAS

A07		SECCIONES Y VISTAS

A08		SECCIONES Y VISTAS

A09		DESARROLLO SANITARIOS

A10		DESARROLLO SANITARIOS

A11		DETALLE CARPINTERÍAS

E01		FUNDACIONES DE PLANTA BAJA

E02		ESTRUCTURA SOBRE PLANTA BAJA

I01		INSTALACION ELECTRICA

I02		INSTALACION ELECTRICA

IS01		INSTALACION SANITARIA

D01		DEMOLICION PLANTA BAJA

D02		DEMOLICION PLANTA ALTA

D03		DEMOLICION SECCIONES

DC01	DETALLES CONSTRUCTIVOS

DC02	DETALLES CONSTRUCTIVOS

DC03	DETALLES CONSTRUCTIVOS

AA01	AIRE ACONDICONADO PLANTA BAJA

AA02	AIRE ACONDICONADO PLANTA ALTA

- PLANILLAS

PE01	INST. ELECTRICA TABLERO GENERAL

PE02	INST. ELECTRICA TABLERO SECCIONAL

PE03	INST. ELECTRICA TABLERO SECCIONAL N°1

PE04	INST. ELECTRICA TABLERO SECCIONAL N°2 Y TABLERO BAR

PE05	INST. ELECTRICA TABLERO ACOMETIDA, ENTRADA Y AIRE ACONDICIONADO

PE06	INST. ELECTRICA TABLERO GENERAL GABINETE

PE07	INST. ELECTRICA TABLERO SECCIONAL GABINETE

PA01	CARPINTERIA P01

PA02	CARPINTERIA P02

PA03	CARPINTERIA P03

PA04	CARPINTERIA P04

PA05	CARPINTERIA P05

PA06	CARPINTERIA	P06

PA07	CARPINTERIA P07

PA08	CARPINTERIA P08

PA09	CARPINTERIA P09

PA10	CARPINTERIA P10

PA11	CARPINTERIA P11

PA12	CARPINTERIA P12

PA13	CARPINTERIA V01

PA14	CARPINTERIA V02

PA15	CARPINTERIA V03

PA16	CARPINTERIA V04

PA17	CARPINTERIA V05

PA18	CARPINTERIA V06

PA19	CARPINTERIA V07

PA20	CARPINTERIA T01

PA21	CARPINTERIA T02

PA22	CARPINTERIA T03

PA23	CARPINTERIA T04

PA24	CARPINTERIA B01

PA25	CARPINTERIA B02

PA26	CARPINTERIA B03

PA27	CARPINTERIA C01

DE01	ESCALERA Y MONTACARGAS PLANTA

DE02	ESCALERA Y MONTACARGAS SECCIONES Y VISTAS

DE03	ESCALERA Y MONTACARGAS SECCIONES Y VISTAS